|  | Общество с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» Арх. №___; Заказ: 056/2010 Заказчик: Администрация МО «Раздорский сельсовет». ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАЗДОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ I ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Директор центра И.Б. Соколов Астрахань , 2010 г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ  МАТЕРИАЛОВ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 Проект положений о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи генерального плана МО | н/с |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по генеральному плану МО | н/с |  |  |
| 3 | Приложения. Графические материалы к Тому I. |  |  |  |
| 3.1 | Основной чертеж. Предложения по генеральному плану МО | н/с |  | М 1:25 000 |
|  | Том 2. Обоснование генерального плана МО |  |  |  |
| 4 | Раздел I. Основные положения выводы и предложения по генеральному плану МО | н/с |  |  |
| 5 | Приложения. Графические материалы к тому II. |  |  |  |
| 5.1 | Положение МО в системе расселения | н/с |  |  |
| 5.3 | Схема современного использования территории МО | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5.4 | Схема ограничений и анализ комплексного развития территории МО | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5.5 | Схема ограничений и современного использования территорий населенных пунктов МО | н/с |  | М 1:5000 |
| 5.6 | Схема планируемых границ функциональных зон территории МО | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5.7 | Схема планируемых границ функциональных зон территорий населенных пунктов. Размещение объектов местного значения | н/с |  | М 1:5 000 |
| 5.8 | Схема существующих и планируемых границ земель по категориям | н/с |  | М 1:25 000 |
| 5.9 | Схема транспортной и инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:5 000 |

Авторы проекта:

Руководитель проекта                                          И. Б. Соколов

Главный архитектор проекта	                             И. Б. Соколов

Отдельные разделы проекта разрабатывали: О.Ю.Смирнова, П.Курганова- архитекторы; С.В. Бастрыкин, Н.С.Обухова- кандидаты эконом. наук;  Н.С. Литвинов, Е.Б.Соколов,  И.В.Кузьмин.

В разработке генерального плана принимал участие начальник Главного управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области  А.А.Суслов и специалисты управления.

Состав проекта:

Том 1.  ПРОЕКТ  ПОЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Раздел I.    Цели и задачи генерального плана МО

Раздел II   Мероприятия по генеральному плану МО

Приложение:  графические материалы.

Том 2.  ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО

- Положение территории  в системе расселения Астраханской области

- Природно-ресурсный потенциал территории

- Социальная система

- Экономическая система

- Экологическая система

- Пространственная система

- Общая концепция развития территории

Приложение: графические материалы.

Содержание I тома:

Введение.	6

РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач	7

2. Социальная сфера	9

2.1. Демография и трудовые ресурсы.	9

2.2. Уровень и качество жизни населения.	11

3. Экономика.	14

3.1. Комплексные показатели экономического развития.	14

3.2. Прогноз развития экономической системы.	19

4. Экология.	24

5. Пространственная система.	29

5.1  Планировочная структура	29

5.2. Земельный фонд.	33

5.3. Зоны с особыми условиями использования территории.	34

5.4. Транспортный комплекс	36

5.5  Строительный комплекс	42

5.6. Рекреация и туризм	43

5.7. Инженерная инфраструктура	44

5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС	50

РАЗДЕЛ   II. Перечень мероприятий и основные технико- экономические  показатели проекта	51

Сводная таблица проектных предложений Генерального плана муниципального образования «Раздорский сельсовет».	54

Основные технико-экономические показатели проекта	59

Введение.

Настоящий том представляет собой резюме положений по обоснованию схемы территориального планирования (генерального плана) Муниципального образования «Раздорский сельсовет» Камызякского района Астраханской области.

Генеральный план   муниципального образования разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Астраханский градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 001 от 14 января  2010г. с Администрацией МО «Раздорский сельсовет»

Схема территориального планирования (генеральный план) – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов.

Необходимость подготовки генерального плана обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ, федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных актов.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований – (схемам территориального планирования районов и генеральным планам поселений) – отведена важная роль. В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований определяется назначение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана МО «Раздорский сельсовет» установлены следующие этапы реализации:

Исходный год 					2009г.

Первая очередь реализации схемы 		2019г.

Расчётный срок 					2029г.

По отдельным параметрам в составе генерального плана также даны предложения на отдалённую перспективу.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития территории как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана МО:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупность четырёх связанных между собой систем - пространственной, социальной, экологической и экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются авторским материалом разрабатываемого генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти области, различных структурных подразделений Администрации района, муниципального образования и иных организаций.

При подготовке материалов генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного самоуправления  Камызякского района и МО «Раздорский сельсовет», проектная документация организаций, имеющая отношение к рассматриваемой территории, а также имеющиеся данные мониторингов состояния окружающей среды района..

В ходе работы над проектом был провёден сбор исходных данных от отраслевых органов Администрации, запрошены данные в органах государственной власти Астраханской области.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 предоставлена Главным управлением архитектуры и градостроительства Министерства строительства и дорожного хозяйства  Астраханской области.

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Материалы Генерального плана муниципального образования состоят из утверждаемой части (Том I) и материалов по обоснованию (Том II), которые  в свою очередь включают  текстовые и графические материалы.

Настоящими проектными предложениями изменение существующих  административных границ муниципального образования, границ земель особо охраняемых природных территорий, границ территорий объектов культурного наследия, зон размещения планируемых объектов капитального строительства регионального значения не предусматривается. Проектом также не  намечается в пределах проектной территории размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду.

# РАЗДЕЛ   1. Формирование целей и задач

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития муниципального образования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.

На уровне генерального плана муниципального образования можно выделить несколько основных задач:

- Выявить  предпосылки возможного развития отраслей экономики с учетом экономико-географического положения территории и природно-климатическими условиями; повысить эффективность использования территориального ресурса в интересах его жителей.

- Определить комплекс условий для  устойчивого формирования благоприятной и безопасной  материальной среды жизнедеятельности населения.

- Обозначить приоритетность в природно-экологическом подходе решения планировочных задач, разработке планировочных мероприятий по экологической безопасности в развитии территории.

- Сформировать  нормативное и правовое обеспечение градостроительной деятельности в соответствии с конституционными принципами.

Выполнение поставленных задач направлено на решение актуальных проблем пространственного развития  территории и основано на государственных целевых установках.

1. Комплексный анализ территории

Комплексный анализ современного состояния территории – основа для выработки решений по территориальному планированию. В составе работы над генеральным планом проводился анализ всех четырёх систем территории – социальной, экономической, экологической и пространственной.

Было проведено выявление сильных и слабых сторон системы,  возможности и угрозы развития территории (SWOT-анализ).

Сильные стороны градостроительной системы территории обусловлены, прежде всего, ее  экономико-географическим положением:

1. Развитое сельское хозяйство, являющиеся надежной сырьевой базой для создания перерабатывающих предприятий (цехов) пищевой промышленности.

2. Функционирование на территории муниципального образования крупного сельхозпредприятия, обладающего необходимым потенциалом для расширения и диверсификации производства.

3. Наличие естественных водоемов, пригодных для рыборазведения и рыбодобычи.

4. Значительный туристский потенциал территории, представленный помимо уникальных природно-климатических условий дельты реки Волга рядом успешно функционирующих туристических объектов.

5. Человеческие ресурсы, невостребованные на территории муниципального образования.

К слабым сторонам территории можно отнести следующие:

1. Доминирование в сельском хозяйстве мелких производителей с ограниченными возможностями для внедрения современной техники и технологий, сбыта и переработки продукции.

2. Отсутствие промышленных предприятий, ориентированных на переработку сельскохозяйственной продукции и рыбного сырья.

3. Неудовлетворительное состояние коммунальной инфраструктуры и внутрисельских дорог.

4. Недостаточная обеспеченность территории предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания.

5. Неблагоприятная экологическая ситуация, негативно отражающаяся на запасах рыбы в естественных водоемах.

Главные возможности развития МО включают в себя:

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства за счет участия в ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», федеральных и областных целевых программах.

2. Содействие интеграции сельхозпроизводителей в крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла.

3. Увеличение добычи рыбы за счет развития прудового рыбоводства с последующей организацией переработки рыбного сырья.

4. Насыщение потребительского рынка товарами и услугами за счет создания благоприятных условий для функционирования малых предприятий

5. Модернизация коммунальной инфраструктуры за счет участия в федеральных и областных целевых программах.

6. Развитие туристско-рекреационного комплекса.

Основные угрозы для дальнейшего развития территории:

1. Усиление технологической отсталости агропромышленного комплекса вследствие отсутствия притока инвестиций, неразвитости потребительской и производственной кооперации.

2. Ухудшение экологической ситуации, негативно отражающееся на развитии рыболовства и сельского хозяйства.

3. Ухудшение ситуации в ЖКХ в результате нарастания износа основных фондов.

4. Сокращение федеральных и областных целевых программ по поддержке сельских муниципальных образований.

5. Отток населения (особенно молодежи) в экономически более благополучные районы. Рост безработицы.

6. Нарастающая конкуренция со стороны других муниципальных образований.

Как следует из оценки современного состояния и SWOT-анализа, несмотря на имеющиеся возможности развития промышленного производства в долгосрочном периоде, в настоящее время базовым элементом экономической системы МО «Раздорский сельсовет» является сельское хозяйство. Именно с функционированием данной отрасли связаны главные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

# 2. Социальная сфера

## 2.1. Демография и трудовые ресурсы.

Социальная система – один из важнейших элементов, определяющих комплексное развитие территории. Развитие социальной системы зависит от таких параметров как демографическая ситуация, социально-культурный быт населения, уровень и качество его жизни.

На территории сельсовета размещено четыре сельских населенных пункта. Из двадцати муниципальных образований, расположенных на территории района, Раздорский сельсовет по численности населения занимает восьмое место.

Основной причиной сокращения численности населения в анализируемый период является его естественная убыль.

Значимым показателем, характеризующим демографическую ситуацию территории, является половая структура населения. Половая диспропорция – одно из наиболее опасных демографических явлений.  В период с 2004 г. по 2010 г. существовавшая половая диспропорция практически полностью сгладилась. В настоящее время женского населения на 0,5% меньше, чем мужского.

Существующая возрастная структура населения (31,1:54,0:14,9) сопоставима с его прогрессивной структурой (30:50:20). В структуре демографической нагрузки преобладают лица в детском возрасте, а доля лиц пенсионного возраста незначительна, что позитивно отражается на развитии социально-демографической ситуации.

Доля экономически активного населения в МО «Раздорский сельсовет» в 2009 году составляла 53,4% от общей численности населения.

Основная задача органов исполнительной власти состоит в сохранении существующих и создании новых рабочих мест. Ее успешное решение позволит повысить привлекательность территории, а также уровень и качество жизни населения.

Ретроспективный анализ социальной системы МО «Раздорский сельсовет» позволил охарактеризовать демографическую ситуацию территории, выявить основные факторы, оказывающие на нее влияние, а также определиться с перспективами ее развития. Задача прогноза развития социальной сферы состоит в том, чтобы обозначить тенденции изменения базовых показателей, определяющих ее состояние.

Настоящий прогноз развития территории основывается на схемах территориального планирования Астраханской области и Камызякского района; программах социально-экономического развития Камызякского района и МО «Раздорский сельсовет».

Прогноз формировался, исходя из трех возможных сценариев развития, определенных в схеме территориального планирования Астраханской области: инерционный; стабилизационный; оптимистический.

Среди всего комплекса показателей, определяющих демографическую ситуацию, наиболее универсальным и важным является численность населения и его динамика (см.табл.2.1.1, 2.1.2):

Таблица 2.1.1

Прогноз численности населения, чел.

| Населенные пункты | 01.01.2010 г. | 2019 г. (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инер-цион- ный | в % к 2010 г. | Стаби-лизацион-ный | в % к 2010 г. | Опти-мистичес-кий | в % к 2010 г. |
| с.Раздор | 1338 | 1327 | 99,2 | 1360 | 101,6 | 1383 | 103,4 |
| с.Застенка | 578 | 570 | 98,6 | 585 | 101,2 | 595 | 102,9 |
| пос.Ревин Хутор | 29 | 28 | 96,6 | 30 | 103,4 | 32 | 110,3 |
| пос.Азовский | 250 | 245 | 98,0 | 255 | 102,0 | 260 | 104,0 |
| Итого: | 2195 | 2170 | 98,9 | 2230 | 101,6 | 2270 | 103,4 |

Таблица 2.1.2

Прогноз численности населения, чел.

| Населенные пункты | 01.01.2010 г. | 2029 г. (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инер-цион- ный | в % к 2010 г. | Стаби-лизацион-ный | в % к 2010 г. | Опти-мистичес-кий | в % к 2010 г. |
| с.Раздор | 1338 | 1310 | 97,9 | 1392 | 104,0 | 1425 | 106,5 |
| с.Застенка | 578 | 567 | 98,1 | 600 | 103,8 | 615 | 106,4 |
| пос.Ревин Хутор | 29 | 28 | 96,6 | 33 | 113,8 | 35 | 120,7 |
| пос.Азовский | 250 | 245 | 98,0 | 260 | 104,0 | 265 | 106,0 |
| Итого: | 2195 | 2150 | 97,9 | 2285 | 104,1 | 2340 | 106,6 |

Стабилизационный сценарий выступает как промежуточный между инерционным и оптимистическим вариантами и сочетает в себе отдельные элементы каждого из них. Он не предполагает коренного перелома демографической ситуации, однако, в его рамках следует ожидать формирования долгосрочных положительных тенденций по целому ряду показателей. Существующие сегодня внешние и внутренние условия, на фоне которых происходит развитие социально-демографической системы Раздорского сельсовета, позволяют предположить, что именно его реализация будет наиболее вероятной. В рамках стабилизационного варианта предполагается увеличение числа постоянных жителей муниципального образования к 2029 г. на 4,1% по сравнению с базовым периодом. Прогноз основных показателей, определяющих динамику численности населения, представлен в табл.2.1.3.

Таблица 2.1.3

Прогноз показателей рождаемости, смертности, естественного и механического прироста (убыли) населения, чел. (на 1000 жителей)

| Показатели | Среднее значение в 2003-2009гг. | Среднее значение в 2010-2019гг. | Среднее значение в 2020-2029гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент рождаемости | 6,8 | 9,0 | 11,3 |
| Общий коэффициент смертности | 10,1 | 9,8 | 9,5 |
| Естественный прирост (убыль) населения | -3,4 | -0,8 | +1,8 |
| Механический прирост (убыль) населения | -4,6 | +2,6 | +1,0 |

Возрастная структура населения позволяет оценить трудовой потенциал муниципального образования, уровень демографической нагрузки на трудоспособное население, планировать строительство объектов социального значения (детские сады, школы и т.д.). Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам составлен в рамках стабилизационного сценария развития муниципального образования на основе предполагаемых показателей воспроизводства населения с применением метода передвижки возрастов, основанном на использовании коэффициентов смертности и дожития.

Таблица 2.12.4

Прогноз возрастной структуры населения МО «Раздорский сельсовет»

| Показатели | на 01.01.2010 г. |  | 2019 г. (прогноз) |  | 2029 г. (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения | чел. | в % к числ-ти населения |
| Нетрудоспособный возраст (до 15 лет), в т.ч. | 690 | 31,4 | 690 | 30,9 | 700 | 30,6 |
| дети в возрасте до 6 лет | 150 | 6,8 | 155 | 7,0 | 160 | 7,0 |
| Трудоспособный возраст (16-54 – женщины; 16-59 – мужчины) | 1185 | 54,0 | 1240 | 55,6 | 1285 | 56,2 |
| Старше трудоспособного возраста | 320 | 14,6 | 300 | 13,5 | 300 | 13,2 |

Развитие рынка труда Раздорского сельсовета в рамках стабилизационного сценария предполагает сохранение существующих и возникновение новых рабочих мест, снижение общего уровня безработицы при существенном росте экономической активности населения, следовательно, и увеличение числа лиц занятых в экономике (см.табл.2.1.5):

Таблица 2.1.5

Прогноз численности занятого населения в МО «Раздоский сельсовет»

| Показатели | 2009 г. |  | 2019 г. (прогноз) |  | 2029 г. (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % | чел. | уд.вес, % |
| Численность занятого населения*, в том числе | 810 | 100,0 | 1210 | 100,0 | 1335 | 100,0 |
| в материальной сфере (градообразующая группа) | 635** | 78,4 | 895 | 74,0 | 920 | 68,9 |
| в обслуживающей сфере (обслуживающая группа) | 175** | 21,6 | 315 | 26,0 | 415 | 31,1 |

*с учетом занятых в ЛПХ; ** оценка

## 2.2. Уровень и качество жизни населения.

Особое место в программе развития любого муниципального образования отводится решению задачи повышения уровня жизни населения. Уровень жизни населения – это своего рода индикатор развития территории. Ключевым показателем уровня жизни являются денежные доходы населения. Денежные доходы населения сельской местности в основном складываются из заработной платы, различного рода социальных выплат (пособия, пенсии, субсидии) и доходов, получаемых от личных подсобных хозяйств.

Статистическая информация об уровне номинальной среднемесячной заработной платы одного работающего в разрезе отдельных сельсоветов отсутствует, поэтому рассмотрим данный показатель по МО «Камызякский район» в целом  и сравним его со среднеобластным уровнем. Среднемесячная заработная плата в Камызякском районе и Астраханской области в целом по кругу крупных и средних предприятий, а также величина прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения представлены на рисунке 2.2.1.

Рис.2.2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника (по крупным и средним предприятиям) и величины  прожиточного минимума, руб.

Уровень оплаты труда на территории Камызякского района значительно ниже средних показателей по области. За исследуемый период среднемесячная заработная плата в районе увеличилась в 2,1 раза, по региону в целом в 1,7 раза. Разрыв в уровне оплаты труда между районом и областью сократился: в 2006 г. заработная плата по региону в целом была в 2,0 раза выше, чем в районе, тогда как в 2009 г. только в 1,7 раза. Среди городов и районов Астраханской области Камызякский по величине номинальной среднемесячной заработной платы (9153 руб.) занимает предпоследнее - одиннадцатое место, незначительно уступая Енотаевскому району – 9173 руб. и превосходя только Володарский район – 8593 руб.

Из диаграммы, представленной на рис. 2.2.1 видно, что уровень оплаты труда в районе существенно превосходит величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. Количество наборов прожиточного минимума, которые можно приобрести на среднюю заработную плату, характеризуют ее покупательную способность и соответственно покупательную способность работающего населения (см.табл.2.2.1).

Таблица 2.2.1

Покупательная способность средней заработной платы,

количество наборов прожиточного минимума

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камызякский район | 1,42 | 1,52 | 1,56 | 1,84 |
| в % к предыдущему году | – | 107,0 | 102,6 | 117,9 |
| Астраханская область | 2,88 | 2,97 | 3,00 | 3,12 |
| в % к предыдущему году | 103,6 | 103,1 | 101,0 | 104,0 |

В исследуемом периоде динамика покупательной способности среднемесячной заработной платы по району и региону в целом была положительной. Покупательная способность трудоспособного населения в Камызякском районе в течение всего периода была ниже, чем в среднем по региону, однако, темпы ее роста значительно опережали темпы роста покупательной способности работающего населения по Астраханской области в целом. За последние пять лет покупательная способность средней заработной платы в МО «Камызякский район» увеличилась на 29,6%, в то же время по области в целом только на 8,3%.

В 2009 году средний размер назначенной пенсии по Камызякскому району сложился на уровне 4411 руб. Покупательная способность пенсионеров составила 1,2 наборов прожиточного минимума, что на 34,8% ниже покупательной способности работающего населения. В сложной ситуации находятся такие категории населения как многодетные семьи, инвалиды, матери-одиночки, некоторые пенсионеры, их доходы растут гораздо медленнее, чем цены на потребительские товары и услуги. Основная поддержка со стороны органов исполнительной власти должна быть адресована именно этим группам населения.

Одним из основных показателей, характеризующих качество жизни населения, является обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека.

Таблица 2.2.2

Средняя обеспеченность населения жилищной площадью, кв.м./чел.

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Раздорский сельсовет» | 16,3 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| в % к предыдущему году | 102,5 | 103,7 | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
| МО «Камызякский район» | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,3 | 18,5 |
| в % к предыдущему году | – | 101,7 | 101,7 | 101,1 | 101,1 |
| Астраханская область | 19,3 | 19,6 | 19,8 | 20,2 | 20,7 |
| в % к предыдущему году | 102,2 | 101,6 | 101,0 | 102,0 | 102,5 |

Система здравоохранения в сельсовете представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами в с.Раздор и в с.Застенка. Социальная поддержка населения оказывается нуждающимся гражданам. В 2009 году численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, составила 23 человека.

Помимо здравоохранения важной характеристикой, определяющей уровень развития социальной системы территории, является образование. Серьезная проблема возникает с воспитанием детей дошкольного возраста, так как детский сад в муниципалитете только один и расположен в с.Застенка. На территории муниципалитета функционирует МОУ «Раздорская СОШ им.Губернатора А.П. Гужвина» и МОУ «Застенская ООШ». В настоящее время загруженность школ составляет около 36% от общего числа мест. В первую смену занимаются все учащиеся.

В сельсовета функционируют два Дома Культуры, в с.Раздор располагается единственная библиотека.

С целью улучшения социально-культурного быта населения необходимо в программе социально-экономического развития муниципального образования предусмотреть мероприятия направленные на создание новых учреждений культуры, совершенствование деятельности существующих, их ремонт и реконструкцию, а также обновление материально-технической базы.

Государственная политика в последние годы все большее внимание концентрирует на уровне и качестве жизни населения, поэтому развитию социальной сферы на местах придается огромное значение. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения территории, становятся базовыми при оценке работы органов местной власти. В зависимости от вариантов развития муниципалитета темпы роста благосостояния населения будут отличаться (см.табл. 2.2.3).

Таблица 2.2.3

Прогноз показателей уровня и качества жизни населения МО «Раздорский сельсовет»

| Показатели | 2009 г. | инерц-ний |  | стабилиз-ный |  | оптимист-кий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2029 г. | 2019 г. | 2029 г. | 2019 г. | 2029 г. |
| Покупательная способность трудоспособного населения Камызякского района, наборов прожиточного минимума | 1,84 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 5,8 |
| Средняя обеспеченность жилищной площадью, м2/чел. | 17,0 | 18,0 | 19,5 | 23,0 | 31,0 | 25,9 | 33,0 |

Для достижения предполагаемого уровня развития социальной системы МО «Раздорский сельсовет», органам исполнительной власти необходимо сконцентрировать усилия на реализации

следующего комплекса мер:

1. Демографическая ситуация

- мониторинг показателей, характеризующих демографическую ситуацию, определение основных факторов препятствующих ее улучшению и реализация мероприятий направленных на упреждение их негативного воздействия;

- стимулирование рождаемости, оказание всесторонней помощи молодым семьям;

- обеспечение молодых специалистов рабочими местами с целью предупреждения оттока населения трудоспособного возраста;

- усиление мер по охране репродуктивной функции женщин от неблагоприятных производственных факторов;

- пропаганда ценности института семьи и брака, формирование у молодежи ответственности за воспитание детей, уважительного отношения к старшему поколению;

2. Уровень и качество жизни населения:

- поддержка органами власти бизнес-инициатив при условии, что эффект от их реализации окажет положительное воздействие на социально-экономическую систему территории и не противоречит общечеловеческим ценностям;

- повышение среднемесячной заработной платы во всех сферах деятельности населения до уровня, превосходящего величину прожиточного минимума не менее чем в 4,0 раза, создание заинтересованности работодателей в адекватном уровне оплаты труда;

- создание новых и сохранение существующих рабочих мест;

- адресная поддержка социально незащищенным слоям населения;

- софинансирование затрат молодых семей и молодых специалистов на приобретение и строительство жилья;

- помощь населению среднего возраста в прохождении профессиональной переподготовки с целью освоения специальностей наиболее востребованных на рынке труда;

- строительство и реконструкция новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, с целью повышения качества жизни населения;

- благоустройство территории населенных пунктов: асфальтирование дорог, строительство пешеходных тротуаров, освещение и озеленение улиц и т.д.;

3. Система образования, здравоохранения, культура:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры и образования;

- обеспечение свободного доступа учащихся в Глобальную информационную сеть;

- усиленное внимание к профилактике мужских заболеваний, а также заболеваниям социального характера;

- повышение качества медицинского обслуживания населения, за счет обновления оборудования, повышения профессиональной квалификации врачей и медицинского персонала;

- повышение уровня физической подготовки населения за счет создания возможностей для занятий физической культурой и спортом: развитие спортивных секций, строительство спортивных площадок;

- организация культурного досуга населения, кружков и секций;

- проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих укреплению социальных связей между населением территории.

- 3. Экономика.

## 3.1. Комплексные показатели экономического развития.

Производственно-экономический потенциал МО «Раздорский сельсовет», как и большинства сельских муниципальных образований Астраханской области в первую очередь определяется природно-ресурсной базой. В условиях отсутствия месторождений минерально-сырьевых ресурсов наибольшее значение для развития хозяйственного комплекса территории имеют разветвленная речная сеть, представленная реками Большая и Малая Черная, Застенка, Сазанья, Гуськи и Черепашка, обеспечивающая выход к северным водам Каспийского моря, а также значительные земельные ресурсы, большая часть которых занята сельскохозяйственными землями.

Имеющийся природно-ресурсный потенциал муниципального образования определяет структуру экономики, которая характеризуется доминированием сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства. В условиях удаленности от областного и районного центров важную социальную роль играет потребительский рынок.

Таблица 3.1.1

Основные показатели экономического развития МО «Раздорский сельсовет»1

| Показатели | Единицы измерения | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| Производство валовой продукции сельского хозяйства | тыс. руб. | 56400 | 37900 | 38800 | 37900 | 38100 |
| Число хозяйств, всего | единиц | 705 | 707 | 707 | 707 | 709 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельхозпредприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - личные подсобные хозяйства | единиц | 700 | 702 | 702 | 702 | 704 |
| - крестьянско-фермерские хозяйства | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность занятых | человек | 401 | 390 | 400 | 405 | 200 |
| Рыболовство и рыбоводство |  |  |  |  |  |  |
| Улов рыбы и других морепродуктов | тонн | 10,1 | - | - | - | - |
| Производство прудовой рыбы | тонн | 3,0 | - | 30 | 50 | 60 |
| Число предприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность занятых | человек | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| Число предприятий | единиц | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Численность занятых | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 1600 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 9,7 | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 8,5 |

1 – по данным администрации МО «Раздорский сельсовет»

В период 2005-2009 годов экономическая система МО «Раздорский сельсовет» функционировала нестабильно. На фоне поступательного увеличения объемов производства прудовой рыбы и роста номинальной начисленной заработной платы во всех отраслях происходило сокращение поголовья практически всех категорий скота и птицы, снижались объемы производства валовой продукции сельского хозяйства, сохранялся достаточно высокий уровень зарегистрированной безработицы. Развитие новых видов производств не происходило, имеющийся экономический потенциал территории полностью реализован не был. Основной причиной этого стало отсутствие четких организационно-правовых механизмов для привлечения инвесторов и ограниченные возможности местного бюджета, не позволяющие на должном уровне развивать инфраструктуру муниципального образования.

Вместе с тем на территории МО «Раздорский сельсовет» имеются все предпосылки для развития малого и среднего бизнеса. Есть достаточные земельные ресурсы для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, естественные водоемы, пригодные для развития рыболовства и рыбоводства (с перспективой организации переработки рыбного сырья), уникальная природа дельтовой части реки Волга – привлекающая туристов и способствующая формированию туристической индустрии. Реализация обозначенных возможностей позволяет значительно расширить производственный потенциал муниципального образования, что позитивно отразится на уровне экономического развития и благосостоянии жителей.

В настоящее время сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики МО «Раздорский сельсовет», в которой занята значительная часть трудоспособного населения. Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход населения, но и служит базой для развития смежных отраслей экономики, в частности пищевой промышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции. Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении на территории МО «Раздорский сельсовет» после значительного сокращения, произошедшего в 2006 году, стабилизировались и составляют около 38 млн. рублей ежегодно.

Рис. 3.1.1 Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении на территории МО «Раздорский сельсовет» в 2005-2009 годах.

Исторически ключевыми направлениями сельского хозяйства данной территории, обусловленными природно-климатическими условиями, являются растениеводство и животноводство.

Основными видами возделываемых культур являются зерновые (прежде всего рис), овощи  и картофель. Посевные площади данных культур в последние годы поступательно увеличиваются. При этом в связи с проблемами, возникающими при сбыте готовой продукции, многие хозяйства муниципального образования отказались от выращивания бахчевых культур.

Таблица 3.1.2

Посевные площади основных сельскохозяйственных культур

на территории МО «Раздорский сельсовет» в 2005 - 2009 годах1

| Наименование культуры | Единица измерения | Посевная площадь |  |  |  |  | 2009 г. / 2005 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
| Зерно | га | 1856 | 2255 | 2000 | 2100 | 2150 | 115,8 |
| Овощи | га | 86 | 91 | 94 | 99 | 99 | 115,1 |
| Бахчевые | га | 15 | 10 | - | - | - | 66,72 |
| Картофель | га | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 171,4 |

1 – по данным МО «Раздорский сельсовет»

2 – 2006 год к 2005 году

Тенденции, отмеченные в динамике посевных площадей в последние годы в целом коррелируются с динамикой производства соответствующих категорий продукции. При этом урожайность всех видов культур растет, что во многом связано с реализацией приоритетного национального проекта «Сельское хозяйство», ряда федеральных и областных целевых программ, посредством которых сельхозпроизводители получили доступ к кредитным ресурсам и современным технологиям.

Таблица 3.1.3

Производство основных видов растениеводческой продукции

на территории МО «Раздорский сельсовет» в 2005 - 2009 годах1

| Вид продукции | Единица измерения | Объем производства |  |  |  |  | 2009 г. / 2005 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
| Зерно | тонн | 4178 | 4850 | 5317 | 5365 | 5820 | 139,3 |
| Овощи | тонн | 1507 | 1082 | 1400 | 1650 | 1900 | 126,1 |
| Картофель | тонн | 23 | 2 | 50 | 50 | 50 | 217,4 |

1 – по данным МО «Раздорский сельсовет»

Большая часть производимой на территории  МО «Раздорский сельсовет» растениеводческой продукции обеспечивается ЛПХ и ввиду отсутствия налаженной системы сбыта используется для собственного потребления. Финансовые возможности большинства хозяйств весьма ограничены, что не позволяет им использовать современные технологии, в частности, в достаточном объеме применять минеральные и органические удобрения, которые позволяют увеличить урожайность на 30-35%. Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой продукции продолжает оставаться невысокой.

Животноводство на территории МО «Раздорский сельсовет» является ведущей отраслью сельского хозяйства и исторически ориентировано на разведение крупного рогатого скота (КРС), овец, коз, свиней, птицы и лошадей. В период 2005-2009 годов были отмечены разнонаправленные тенденции поголовья основных категорий скота и птицы с преобладанием отрицательных трендов.

Таблица 3.1.4

Динамика поголовья скота и птицы в хозяйствах

МО «Раздорский сельсовет» в 2005 – 2009 годах1

| Категория скота и птицы | Поголовье скота и птицы |  |  |  |  | 2009 г. / 2005 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
| КРС | 1853 | 1732 | 1799 | 1097 | 938 | 50,6 |
| в том числе коровы | 869 | 725 | 761 | 455 | 444 | 51,1 |
| Свиньи | 78 | 96 | 96 | 203 | 180 | 230,8 |
| Овцы и козы | 692 | 707 | 710 | 254 | 245 | 35,4 |
| Птица | 1294 | 1179 | 1200 | 1120 | 1216 | 94,0 |
| Лошади | 29 | 26 | 22 | 25 | 38 | 131,0 |

1 – по данным МО «Раздорский сельсовет»

Наиболее значимыми продуктами животноводства, производимыми на территории МО «Раздорский сельсовет», являются мясо, молоко, шерсть и яйца. В анализируемом периоде, в условиях недостатка кормов значительная часть поголовья скота была направлена на убой, что обеспечило значительный прирост производства мяса. Несмотря на сокращение поголовья птицы, увеличилось производство яиц, что является позитивным моментом развития отрасли. На фоне снижения численности коров и овец сократилось производство молока и шерсти.

Таблица 3.1.5

Производство основных видов животноводческой продукции

на территории МО «Раздорский сельсовет» в 2005 - 2009 годах1

| Вид продукции | Единица измерения | Объем производства |  |  |  |  | 2009 г. / 2006 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
| Скот и птица | тонн | 218 | 243 | 290 | 302 | 302 | 138,5 |
| Молоко | тонн | 2544 | 2376 | 2170 | 2263 | 2402 | 94,4 |
| Шерсть | тонн | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 90,9 |
| Яйцо | тыс. штук | 94 | 135 | 142 | 149 | 156 | 166,0 |

1 – по данным МО «Раздорский сельсовет»

В отличие от растениеводства, где доминируют ЛПХ населения, в животноводстве наряду с ЛПХ значительный удельный вес имеет также племенной завод «Юбилейный». При этом также как и в растениеводстве, большая часть выращенной в хозяйствах муниципального образования животноводческой продукции используется для собственного потребления, что связано с трудностями, возникающими при ее реализации.

Сложившаяся в последние годы структура производства свидетельствует о достаточно медленном течении процессов укрупнения хозяйств и выходе на крупное товарное производство в данном секторе. К числу причин, сдерживающих процессы укрупнения в сфере животноводства, следует отнести:

- высокую капиталоемкость производства, связанную с необходимостью строительства помещений для содержания скота и птицы, хранения кормов и готовой продукции, развитием перерабатывающих мощностей;

- продолжительный производственный цикл, который требует долгосрочных инвестиций;

- низкие сбытовые возможности, связанные с ограниченными сроками реализации готовой продукции.

В сложившейся ситуации, перспективы сельскохозяйственного комплекса МО «Раздорский сельсовет», как в части растениеводства, так и животноводства, следует связывать с интеграцией и кооперацией всех категорий производителей в более крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла – агрохолдинги. Крупные производители располагают большими возможностями для привлечения инвестиций, строительства перерабатывающих мощностей, внедрения современных технологий и организации сбыта готовой продукции.

МО «Раздорский сельсовет» обладает значительными водными ресурсами, представленными реками Большая и Малая Черная, Застенка, Сазанья, Гуськи и Черепашка. Разветвленная речная сеть позволяет выйти к северным водам Каспийского моря и создает благоприятные условия для рыборазведения и рыбодобычи. В настоящее время рыболовство и рыбоводство на территории МО «Раздорский сельсовет» представлено только одним предприятием – ЗАО ПЗ «Юбилейный».

Несмотря на объективные трудности, в период 2005-2009 годов на территории МО «Раздорский сельсовет» рыбохозяйственный комплекс развивался достаточно динамично, в основном за счет прудового рыбоводства, объемы производства которого увеличились в 20 раз и достигли 60 тонн рыбного сырья в год. При этом добыча рыбы из естественных водоемов по данным администрации МО «Раздорский сельсовет», начиная с 2006 года, не велась.

Рис. 3.1.2 Динамика производства прудовой рыбы на территории МО «Раздорский сельсовет» в 2005-2009 годах.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса в будущем требуют реализации ряда мероприятий, таких как проведение мелиоративных работ, систематический выкос водной растительности, боронование, организация спасения рыбной молоди, проведение дноуглубительных работ. В условиях значительной разницы в ценах на рыбу-сырец и рыбную продукцию глубокой переработки важным компонентом является развитие перерабатывающих мощностей.

Потребительский рынок не относится к числу ключевых компонентов хозяйственной системы МО «Раздорский сельсовет» однако играет важную роль в социально-экономическом развитии территории. Сеть предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уровня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места сельчанам.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2009 году обеспеченность МО «Раздорский сельсовет» предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000) для данной категории населенных пунктов составила 57,4%, предприятиями общественного питания (с учетом столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий) – 113,9%. Жители Раздорского сельсовета испытывают дефицит по отдельным категориям товаров, который компенсируют за счет совершения покупок в районном и областном центрах.

Перспективы функционирования розничной торговли и общественного питания МО «Раздорский сельсовет» во многом зависят от общего уровня развития хозяйственного комплекса, который определяет совокупный спрос. Расширение торгово-розничной сети, насыщение ассортимента предлагаемых товаров и услуг в значительной степени связано с повышением материального благосостояния населения, организацией системы сбыта излишков сельскохозяйственной продукции, созданием промышленных предприятий.

Учитывая особенности географического положения и уникальные природно-климатические условия МО «Раздорский сельсовет», одним из перспективных направлений развития потребительского рынка и хозяйственного комплекса в целом, является туристско-рекреационная деятельность. В настоящее время на территории муниципального образования функционирует ряд туристических баз отдыха. Спектр предоставляемых услуг различен и включает в себя рыбалку, охоту, прогулки на катерах в дельту, экскурсии на лотосовые поля и т.п.

В условиях ограниченных возможностей для привлечения дополнительных средств в местный бюджет выделение земельных участков под туристические объекты является одним из наиболее перспективных направлений формирования финансовой самостоятельности территории. Кроме того,  развитие туриндустрии способствует трудоустройству местного населения, а значит росту покупательской способности. С увеличением числа функционирующих туристических баз растет спрос на производимую на территории муниципального образования продукцию сельского хозяйства и рыболовства, быстрее решаются инфраструктурные вопросы.

## 3.2. Прогноз развития экономической системы.

Поскольку экономическая система муниципального образования является неотъемлемой частью региональной экономической системы, при разработке прогноза, наряду с результатами проведенного анализа развития всех основных подсистем МО «Раздорский сельсовет», учитывались положения Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года и Схемы территориального планирования Астраханской области. По аналогии со Схемой территориального планирования Астраханской области, исходя из многофакторности и неопределенности предпосылок для прогнозирования основных показателей развития МО «Раздорский сельсовет», генеральный план содержит три варианта прогноза: инерционный (низкий), стабилизационный (средний) и оптимистический (высокий).

Наиболее вероятным сценарием видится стабилизационный, который сочетает в себе отдельные элементы как инерционного, так и оптимистического вариантов, занимая в определенном смысле промежуточное звено между ними. Он предполагает относительное улучшение ситуации, выход из экономического застоя, расширение существующих и появление новых видов производств, снижение безработицы, повышение материального благосостояния населения.

Несмотря на имеющиеся возможности развития промышленного производства в долгосрочном периоде, в настоящее время базовым элементом экономической системы МО «Раздорский сельсовет» является сельское хозяйство. Именно с функционированием данной отрасли связаны главные перспективы территории. Основная цель, стоящая перед сельским хозяйством, - привлечение инвестиций, модернизация и переход на качественно новые технологии, позволяющие существенно повысить эффективность всех производственных процессов, улучшить экологическую ситуацию.

Наиболее вероятным сценарием развития растениеводства видится стабилизационный. Его реализация предполагает привлечение инвестиций для улучшения экологической ситуации, укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить урожайность земель. Основными направлениями растениеводства станут производство зерна (прежде всего, риса), овощей, картофеля и бахчевых культур.

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом стабилизационного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной на производство мяса, молока, шерсти и яиц. Рост продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий содержания скота и птицы, полноценным кормлением и совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с полным использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения производства кормов должен стать рост урожайности кормовых культур.

Таблица 3.2.1

Прогноз посевных площадей основных сельскохозяйственных культур

на территории МО «Раздорский сельсовет» в перспективе до 2029 года

| Наименование культуры | Ед. измерения | 2009 г. отчет | 2019 г. прогноз | 2029 г. прогноз | 2029 г. в % к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |  |  |  |  |  |
| Всего1 | га | 2261 | 2750 | 3288 | 145,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - зерно | га | 2150 | 2600 | 3100 | 144,2 |
| - овощи | га | 99 | 125 | 155 | 156,6 |
| - бахчевые | га | - | 10 | 15 | 150,02 |
| - картофель | га | 12 | 15 | 18 | 150,0 |

1 - рассчитано на основе включенных в прогноз культур

2 – в % к 2019 году

Таблица 3.2.2

Прогноз поголовья скота и птицы на территории

МО «Раздорский сельсовет» в перспективе до 2029 года

| Категория скота и птицы | Ед. измерения | 2009 г. отчет | 2019 г. прогноз | 2029 г. прогноз | 2029 г. в % к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 938 | 1080 | 1250 | 133,3 |
| в том числе коровы | голов | 444 | 510 | 600 | 135,1 |
| Свиньи | голов | 180 | 210 | 250 | 138,9 |
| Овцы и козы | голов | 245 | 280 | 325 | 132,7 |
| Птица | голов | 1216 | 1450 | 1750 | 143,9 |
| Лошади | голов | 38 | 45 | 55 | 144,7 |

Таблица 3.2.3

Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции

в натуральном выражении на территории МО «Раздорский сельсовет» в перспективе до 2029 года

| Вид продукции | Ед. измерения | 2009 г. отчет | 2019 г. прогноз | 2029 г. прогноз | 2029 г. в % к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизационный сценарий |  |  |  |  |  |
| зерно | тонн | 5820 | 7400 | 9300 | 159,8 |
| овощи | тонн | 1900 | 2550 | 3500 | 184,2 |
| бахчевые | тонн | - | 150 | 235 | 156,71 |
| картофель | тонн | 50 | 65 | 85 | 170,0 |
| скот и птица | тонн | 312 | 375 | 455 | 145,8 |
| молоко | тонн | 2402 | 2900 | 3600 | 149,9 |
| шерсть | тонн | 1,0 | 1,15 | 1,35 | 135,0 |
| яйцо | тыс. штук | 156 | 190 | 240 | 153,8 |

1 – в % к 2019 году

Помимо сельского хозяйства, в долгосрочном периоде, прочные позиции в экономической системе муниципального образования способно занять промышленное производство (включая рыболовство и рыбоводство). Перспективы развития промышленности МО «Раздорский сельсовет» определяются достаточно сложной совокупностью факторов, многие из которых отличаются сильно выраженной неопределенностью. В частности, ряд трудностей прогноза связан с высокой зависимостью развития отрасли от привлечения инвестиционных ресурсов извне.

Одним из наиболее важных индикаторов развития промышленного производства, особенно в долгосрочной перспективе, является индекс промышленного производства. По экспертной оценке, основанной на данных о темпах роста за последние пять лет, тенденциях развития промышленности Астраханской области и России, а также с учетом прогнозных показателей Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, Схемы территориального планирования Астраханской области, общий индекс промышленного производства на территории  МО «Раздорский сельсовет» на период до 2029 года возрастет по инерционному прогнозу примерно в 2,25 раза, по стабилизационному – в 5,5 раза, по оптимистическому – в 10 раз, по сравнению с 2009 годом.

Наиболее вероятным сценарием развития промышленного производства является стабилизационный, в соответствии с которым уже в перспективе до 2019 года за счет улучшения инвестиционного климата территории предполагается интенсивное развитие прудового рыбоводства, наращивание объемов рыбодобычи на естественных водоемах и организация переработки рыбного сырья на основе применения современной техники и технологий. В долгосрочном периоде прогнозируется открытие предприятий (цехов) по переработке молока и овощей, производимых на территории муниципального образования.

Таблица 3.2.4

Стабилизационный сценарий развития промышленного производства

на территории МО «Раздорский сельсовет» в перспективе до 2029 года

| Вид деятельности | Индекс промышленного производства, в % к 2009 г. |  | Удельный вес в объемах промышленного производства, в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год прогноз | 2029 год прогноз | 2019 год прогноз | 2029 год прогноз |
| Рыболовство и рыбоводство | 150,0 | 225,0 | 60,0 | 40,9 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки | 100,01 | 325,01 | 40,0 | 59,1 |
| Промышленное производство, всего2 | 250,0 | 550,0 | 100 | 100 |

1 – в % к 2019 году

2 - рассчитано на основе включенных в прогноз видов экономической деятельности

Развитие сельскохозяйственного и промышленного комплексов (включая рыболовство и рыбоводство) определяют параметры функционирования потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и других видов экономической деятельности МО «Раздорский сельсовет». Достижение параметров стабилизационного сценария с выходом по отдельным направлениям на оптимистический тренд развития сельским хозяйством и промышленностью (включая рыболовство и рыбоводство) неизбежно повлечет за собой развитие с аналогичным вектором направленности и других секторов экономики.

В рамках сельского хозяйства, достижение прогнозных параметров развития по стабилизационному сценарию потребует реализации ряда мероприятий, в числе которых:

- увеличение посевной площади к 2029 году на 45,4%, в том числе: зерновых – на 44,2%, овощей – на 56,6%, бахчевых – до 15 га, картофеля – на 50,0%;

- вовлечение дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот, путем выделения паев и решения имущественно-правовых вопросов;

- внедрение научно-обоснованного севооборота и использование высококачественного семенного фонда;

- восстановление плодородия земель за счет увеличения внесения минеральных и органических удобрений, гипсования и обработки солонцовых почв, создания полезащитных лесных полос в соответствии с ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

- внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства;

- переход на адаптивный путь развития земледелия, предполагающий минимизацию обработки почвы, использование облегченной техники, замену химических средств защиты биологическими и др.;

- строительство теплиц для выращивания ранней овощной продукции;

- развитие кормопроизводства;

- увеличение к 2029 году поголовья крупного рогатого скота на 33,3% (в том числе коров – на 35,1%), свиней – на 38,9%, овец и коз – на 32,7%, птицы – на 43,9%, лошадей – на 44,7%, а также продуктивности скота и птицы за счет улучшения условий содержания, полноценного кормления, основанного на сочетании высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ;

- приобретение и воспроизводство на территории муниципального образования племенного скота;

- создание пункта приема сельскохозяйственной продукции от населения;

- содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой производственного цикла;

- оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживании хозяйственных связей, заключении контрактов на реализацию продукции;

- обеспечение выполнения на территории МО «Раздорский сельсовет» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», федеральных и областных целевых программ, предусматривающих кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники и расширение производства.

Развитие промышленного комплекса по стабилизационному сценарию предполагает:

- увеличение к 2029 году индекса промышленного производства в 5,5 раза по отношению к 2009 году;

- развитие прудового рыбоводства на основе применения инновационных технологий, достижений современной науки и техники;

- организацию переработки рыбного сырья, налаживание выпуска широкого ассортимента рыбной продукции;

- открытие мини предприятия (цеха) по переработке молока;

- открытие мини предприятия (цеха) по переработке овощей;

- модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- налаживание хозяйственных связей и организацию каналов сбыта готовой продукции.

Реализация выше обозначенных мероприятий потребует улучшения инвестиционного климата территории и притока инвестиций. Формированию благоприятного инвестиционного климата призваны способствовать мероприятия, направленные на развитие общей инфраструктуры МО «Раздорский сельсовет», в числе которых:

- создание центра деловой и правовой информации для населения;

- формирование единого реестра свободных земельных участков и строительных площадок для размещения новых производств;

- участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений;

- подготовка коммунальной инфраструктуры для освоения новых земельных участков под жилищное строительство;

- завершение газификации населенных пунктов муниципального образования;

- строительство водопроводных систем в селах Раздор и Застенка;

- зачистка и углубление водотоков;

- озеленение населенных пунктов муниципального образования;

- строительство пешеходных дорожек;

- развитие современных средств связи;

- содействие жилищному строительству в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и др.

Немаловажное значение для повышения инвестиционной привлекательности территории имеет развитие рознично-торговой сети и сферы сервиса, обеспечивающих население разнообразными товарами и услугами. В целях доведения обеспеченности населения муниципального образования предприятиями розничной торговли и сферы услуг, в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.-89(2000), необходимо:

- обеспечить условия для открытия предприятий розничной торговли не менее чем на 300 кв. м. торговых площадей;

- расширить ассортимент и повысить качество оказываемых населению платных услуг;

- содействовать населению в реализации производимой сельскохозяйственной продукции;

- создать условия для размещения на территории сельсовета торговых предприятий и рынков, ориентированных на потребителей соседних муниципальных образований.

Выгодное географическое положение делает МО «Раздорский сельсовет» территорией, перспективной для развития туризма. Уникальный ландшафт, участок всесезонной рыбалки и охоты, природно-климатические условия, являются природными достопримечательностями, привлекающими туристов. Развитие туристической деятельности имеет большое значение для улучшения социально-экономической ситуации, так как ведет к созданию новых рабочих мест. В целях развития туристической инфраструктуры необходимо строительство современных баз отдыха, обустройство мест рыбалки и охоты, модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Реализация мероприятий содействующих общему уровню привлекательности МО «Раздорский сельсовет», как для потенциальных инвесторов, так и для жителей позволит решить двойную задачу: с одной стороны привлечь инвестиции на модернизацию и развитие сельского хозяйства и промышленности (включая рыболовство и рыболовство), а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и избежать оттока населения с территории.

Все выше изложенные мероприятия по развитию экономической системы МО «Раздорский сельсовет» могут быть в значительной степени реализованы уже в среднесрочной перспективе. Их реализация позволит существенно повысить уровень благосостояния жителей, создать прочный фундамент для дальнейшего формирования современной экономической системы, ориентированной на сельское хозяйство, промышленное производство (включая рыболовство и рыбоводство) и туристическую деятельность.

- 4. Экология.

Основными источниками техногенных выбросов в атмосферу, негативно влияющих на состояние воздушной среды МО «Раздорский сельсовет», являются машинный двор, строймастерские и ремонтные цеха ЗАО ПЗ «Юбилейный», АЗС и склады ГСМ, пекарня, малопроизводительные газифицированные котельные, транспорт, а также объекты удалённые на значительном расстоянии от населённых пунктов (свиноферма, фермы КРС, пруды-отстойники).

Источниками поступления загрязняющих веществ в почвы, грунты и подземные воды  служат, хозяйственно-бытовые и промливневые стоки, сбрасываемые на рельеф, скотоводческие фермы и несанкционированные свалки ТБО. Качество воды в водотоках не отвечает санитарным требованиям, предъявляемым к водоёмам высшей категории рыбохозяйственного использования, к которым они относятся. Потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод на территории МО «Раздорский сельсовет» являются:

- сточные воды, собираемые в неустроенные выгребные ямы;

- площадки сельскохозяйственных предприятий, объекты  жилищно-коммунального  хозяйства;

- атмосферные осадки;

- поверхностные стоки с территории селитебной зоны, зоны сельскохозяйственного использования.

Для  снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на территории МО «Раздорский сельсовет», улучшения санитарного и экологического состояния в селитебной зоне населенных мест необходимо осуществить комплекс мероприятий природоохранного направления. В экологической сфере стратегической целью является сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу, сокращение образуемой массы твердых и жидких отходов, особенно токсичных, организация их переработки и утилизации.

Охрана воздушной среды

Для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования предлагается:

- вынос с территории населённых пунктов машинного двора, ремонтной мастерской, стройцеха и складов ГСМ ЗАО ПЗ «Юбилейный»;

- в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» необходимо осуществить мероприятия по  организации, благоустройству и озеленению  территории санитарно - защитных зон (СЗЗ) объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух и окружающую среду в целом;

- настоящим проектом предлагается значительное увеличение площади зелёных насаждений сёл до 66,2 га к 2029 году;

- организовать зоны санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм:

- создание шумо-газо-пылезащитных насаждений  в придорожной полосе  автодорог, примыкающим к границе территории населённых пунктов или расположенных в непосредственной близости.

Охрана  вод

В соответствии с  Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 г. №1235-Р поставлены следующие задачи развития водохозяйственного комплекса:

- гарантированное обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и развитие сельскохозяйственного водоснабжения;

- повышение эффективности использования подземных вод;

- восстановление и развитие орошения и осушения земель;

- развитие рыбного (прудового) хозяйства;

- создание единой сбалансированной системы водохозяйственного комплекса на основе дифференцированного развития системы сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, обводнения пастбищ и сенокосов, рыборазведения, гидроэнергетики и рекреации;

- снижение и предупреждение негативного воздействия на водные объекты;

- полное запрещение сброса загрязненных сточных, коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков в водные объекты на основе новых законодательных, нормативно-правовых документов, инновационных технических и технологических разработок;

- создание и освоение инновационных технологий, водо-, энергосбережения, водоподготовки, очистки сточных и коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков, создание замкнутых систем водопользования;

- обеспечение безопасности ГТС;

- защита населения и объектов экономики от вредного воздействия вод природного и техногенного характера;

- развитие системы мониторинга водохозяйственных, в том числе оросительных систем, контроля и учета используемой и отводимой воды;

- развитие организационно-экономического механизма водопользования и функционирования водохозяйственного комплекса;

- развитие водохозяйственной техники, технологий, информационно-аналитического обеспечения;

- формирование нормативно правовой, научно-методической основы инновационного развития водохозяйственного комплекса;

- обеспечение трудовыми ресурсами инновационного развития водохозяйственного комплекса.

В соответствии с целью и задачами определены целевые показатели развития водохозяйственного комплекса АПК на период до 2020 г., включающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоснабжение объектов АПК, орошение земель, обводнение пастбищ, развитие прудового рыбного хозяйства. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского населения и нужды других категорий водопотребителей определены, исходя из соответствующих норм водопотребления. Средневзвешенные удельные нормы водопотребления на одного сельского жителя России на 2020 год составят 200 л/сут., с учетом личного скота, полива приусадебных участков. Развитие сельскохозяйственного водоснабжения намечается по пути устройства централизованных систем как локальных, так и групповых водопроводов.

В соответствии с требованиями Закона от 20.06.2003 года №20/2003-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных на территории Астраханской области» выпас скота должен осуществляться по специальным маршрутам, установленным Правилами содержания, прогона и выпаса скота в границах муниципального образования.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» установлены водоохранные зоны для пр. Табола – 100 м, для пр. Большая Чёрная и р. Царев – 200 м; а также прибрежная защитная полоса – 30-50 м соответственно. Прибрежная защитная полоса рыбоводных прудов составляет 200 метров.

В водоохранных зонах запрещается:

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления,

- радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением  их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация  хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологичекими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

Кроме того, в границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужение пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяется в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

В соответствии со ст. 6 п. 6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) шириной 20 м предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, ериков, рек протяжённостью до 10 км составляет 5 метров.

При развитии системы централизованного водоснабжения в населённых пунктах МО «Раздорский сельсовет» на водопроводных сетях планируется установка средств учета воды. Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод на территории  населённых пунктов намечается организация сбора хозяйственно-бытового стока   системой  хозбытовой  канализации,  очистка   стоков на очистных сооружениях с проведением контроля  степени очистки сточных вод.

Настоящим проектом предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- исключение сброса загрязненных сельскохозяйственных и   поверхностных сточных вод в водотоки, водоемы и на рельеф;

- закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов специальными информационными знаками;

- исключение в водоохранной зоне водных объектов передвижение и стоянку транспортных средств за пределами дорог;

- исключение в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов выпаса сельскохозяйственных животных, организации для них летних лагерей, ванн, распашки земель, размещения отвалов размываемого грунта;

- проведение дноуглубительных работ р. Царев, ер. Кигач, ер. Карасу;

- проведение зачистки водотоков от растительности;

- разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с определением маршрутов прогона;

- проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных  защитных полос водных объектов от мусора и отходов.

Охрана почв

С учетом природных условий территории мероприятиями по охране почв земель, используемых в сельскохозяйственном производстве,  предусматривается:

- регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного засоления, промывка засоленных почв;

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснованном объеме;

- регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья;

- создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном покрове.

В составе мероприятий по охране почв от загрязнения  предусматривается ликвидация несанкционированных свалок, планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и твердых отходов.

По мере строительства КОС и организации сбора хозяйственно-бытового стока на территории сёл, необходимо провести рекультивацию отстойников сточных вод.

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный  покров обязательно выполнение мероприятий  по рекультивации земель, занятых ликвидируемыми объектами, устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей к ним территории. Земли после выполнения комплекса работ по рекультивации должны быть возвращены в сельскохозяйственное производство для использования по основному назначению. Состав работ по рекультивации земель должен определяться  на основании ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» с учетом результатов исследований, выполненных в соответствии с положениями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Для принятия своевременных мер по предупреждению загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования представляется целесообразным выявление несанкционированных площадок размещения отходов, сбросов загрязненных сточных вод на рельеф и в водные объекты, осуществление контроля за выполнением работ по озеленению территории села, благоустройству санитарно-защитных зон предприятий, строительство централизованных сетей канализации с очистными сооружениями и последующим контролем степени очистки сточных вод на КОС.

Организация удаления и переработки отходов производства и потребления

- Схема территориального планирования МО «Камызякский район» (ООО «ИТП «Град», 2008 г.) рассматривает с учётом нормативной зоны доступности строительство на территории Камызякского района четырёх межмуниципальных полигонов ТБО, в том числе на территории МО «Новотузуклейский сельсовет».  Полигон ориентировочно  удалён от административного центра не более 12 км и будет обслуживать населенные пункты и объекты МО «Раздорский сельсовет», МО «Семибугоринский сельсовет»,  МО «Каспийский сельсовет», МО «Каралатский сельсовет». Расчётная площадь территории полигона 2,11 га.

Для охраны окружающей среды от загрязнения и засорения отходами,  упорядочения деятельности по обращению с ними в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» необходимо:

- администрации МО «Камызякский район» совместно с администрациями муниципальных образований района безотлагательно рассмотреть вопрос выбора земельных участков  под проектирование и строительство межпоселковых полигонов (выбор участков выполнить в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»);

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального образования;

- исключить размещение (захоронение) отходов на территории водоохранной зоны водных объектов;

- принять участие совместно с районной администрацией при разработке проекта «Организация системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Камызякском районе» с внедрением схемы санитарной очистки;

- ввести на территории муниципального образования порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

- осуществить строительство  на территории населённых пунктов сети хозяйственно-бытовой канализации;

- организовать планово-регулярную очистку территории жилой  застройки от жидких и

твердых отходов потребления;

- утилизацию сельскохозяйственных отходов организовать на местах их образования при компостировании – сбраживании навоза совместно с отходами растениеводства;

- провести паспортизацию опасных отходов;

- предприятию, осуществляющему на территории муниципального образования сбор и транспортировку отходов на объекты размещения, оформить разрешительный документ (лицензию) на обращение с опасными отходами;

- к обращению с опасными отходами допускать лиц,  имеющих профессиональную подготовку;

- обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании опасных отходов к объектам размещения.

Схема санитарной очистки предполагает сбор и сортировку бытового мусора жителями населённых пунктов на организованных контейнерных площадках. При этом утильная часть отходов (пластик, стекло, металл, бумага) собирается в отдельные контейнеры или пакеты и по заявке или по расписанию вывозятся на полигон, где утильная часть мусора превращается во вторичное сырьё (уплотняется, дробится, пакуется и т.д.) и по мере накопления вывозится на переработку на специализированные предприятия или другим потребителям (по договорам). Неутилизируемая часть отходов уплотняется, пакуется в полиэтиленовые пакеты, которые складируются на картах полигона.

Расчёт образования ТБО выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89 в редакции 2000 г. «Планировка и застройка городских и сельских поселений». С учетом действующих нормативов образования ТБО и прогнозируемой численности населения количество формируемых на территории МО «Раздорский сельсовет» твердых бытовых отходов от населения, сельскохозяйственных предприятий в перспективе возрастет до 0,86 тыс.т/год. При этом, организованная схема санитарной очистки позволит повысить долю утилизируемой части отходов до 18-20%.

- 5. Пространственная система.

- 5.1  Планировочная структура

Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших элементов градостроительной системы, как естественной природной среды, так и основных хозяйственных объектов.

Территория дельты  характеризуется наличием значительных водных пространств, лесных насаждений, луговой растительности. Основная часть территории представлена плоским рельефом, осложненным еричными и ильменными понижениями и останцами  хвалынского рельефа – бэровскими буграми.

На уровне административно-территориального деления систему расселения района можно отнести к веерному (мозаичному) типу: распределение населенных пунктов сконцентрировано вдоль основных водных артерий района. Транспортные магистрали района являются второстепенными при формировании типа расселения. Основной отраслью является сельское хозяйство.

В границах МО «Раздорский сельсовет» расположено четыре населённых пункта. Административным центром муниципального образования является село Раздор, которое удалено от районного центра  г. Камызяк на 18 км и от областного центра на 46 км.

Общая численность постоянного населения на 01.01.2010 г. – 2195 чел.

Территория муниципального образования, согласно паспорту МО, составляет 7,1 тыс. га

(по обмерным данным – 31900 га).  Плотность населения (с учетом обмерных данных) – 14,5 чел/км2 при средней плотность населения в Камызякском районе - 15 чел./км².

Населенные пункты расположены вдоль водотоков, главными из которых в пределах территории муниципального образования являются – рукава Большая Черная и Малая Черная. Планировочная ось закреплена  транспортными магистралями местного и регионального значения.

Главным планировочным узлом МО можно считать административный центр муниципального образования - село Раздор, которое расположено у развилки магистралей регионального значения: Камызяк- Раздор- Каспий и Камызяк-Раздор-Тузуклей

Территория МО «Раздорский сельсовет» имеет вытянутую форму, ограниченную двумя основными водотоками: р.Табола и р.Малая Черная. Населенные пункты по своему расположению смещены к северо-западной части территории МО и приближены к административному центру района г.Камызяк.

Проектом определены мероприятия по улучшению планировочной структуры населенных пунктов с учетом существующих ограничений и положения их в системе местного расселения.

Функциональное зонирование характеризует преимущественный вид и режим существующего и планируемого хозяйственного использования территории. На территории МО «Раздорский сельсовет»  проектом определены и выделены следующие основные функциональные зоны:

1. Зона урбанизированных территорий –  это зона (территория) интенсивного хозяйственного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды. Зона обладает благоприятными инфраструктурными предпосылками для организации большинства видов хозяйственной деятельности, в том числе отдельных отраслей сельского хозяйства, размещения площадок для перспективного капитального строительства, важнейших транспортных и коммунально-складских сооружений, развития жилищного строительства. Урбанизированная зона условно делится на две подзоны: 1) преимущественно жилищного строительства и 2) преимущественно промышленного освоения.

1.1 Населенные пункты муниципального образования расположены на возвышенных участках прирусловой зоны с дневными отметками минус 14,30 - 24,80 м. Проектом предусматривается развитие административного центра в пределах существующей территории вдоль региональной автодороги Камызяк - Каспий.  Дальнейшее развитие селитебной территорий пос.Ревин Хутор рекомендуется вести в пределах существующей границы населенного пункта. За счет выравнивания границы незначительно увеличивается территория  села Застенка (18га) и пос. Азовский (15га)

Увеличение проектных параметров селитебных территорий  населенных пунктов увязано с необходимостью обеспечения населения нормативной общей площадью. На графических материалах (схемах) населенные пункты показаны в их существующих и планируемых границах.

Учитывая необходимость развития жилищного строительства и, как следствие, потребность в территориях для размещения объектов социальной значимости настоящим проектом предусматривается развитие как жилых, так и общественных территорий с учетом существующих планировочных ограничений.

Развитие общественной территории предусматривается проектом в основном в местах нового жилищного строительства. В общественно-значимые объекты входят и проектируемые физкультурный и парковый комплексы, размещение которых предусматривается в административном центре МО. Здесь же предусматривается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны.

Учитывая, что санитарно-защитные зоны производственных объектов ограничивают

развитие селитебных территорий, настоящим проектом предусматривается ликвидация производственных площадок в южной части административного центра и в п.Азовский (9га).  До 2019г проектом рекомендуется перенос машинного двора с ремонтными мастерскими, базы ГСМ, стройцеха, АЗС, шиномонтажа. Вынос перечисленных объектов необходимо провести в связи с наличием  СЗЗ и необходимостью подготовки занимаемой ими территории под расчетные объемы жилищного строительства.

1.2 Подзона преимущественно промышленного освоения формируется, как правило, объектами, расположенными вне границ территории населенных пунктов. К объектам рассматриваемой подзоны относятся объекты промышленного назначения, предприятия и связанные с ними объекты коммунально-складского назначения, объекты инженерной инфраструктуры и т.п.

В настоящее время на территории МО подзона промышленного освоения формируется за пределами с. Раздор у автодороги на Тузуклей (0,3га). Здесь расположены очистные сооружения,  зернотоки ЗАО ПЗ «Юбилейный», отведена площадка для бойни. Проектом рекомендуется дальнейшее формирование здесь подзоны промышленного освоения, для чего резервируется территория (15га). Предусматривается вынос в промзону  из с.Раздор и п. Азовский машинногор двора, ГСМ, ремонтных мастерских, стройцеха и объектов придорожного сервиса (АЗС, шиномонтажа и т.п.)

В границах подзоны промышленного освоения разрешается формирование производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IУ класса санитарной вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных классов вредности в единой зоне возможно при соблюдении нормативных санитарных требований.

2. Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории экстенсивного хозяйственного развития. В данный вид функциональной зоны входят подзоны, которые связаны с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала района площадного характера: сельское хозяйство, включая строения и сооружения, используемые для производства, хранения и первичной переработки с/х продукции, лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых.

Подзона сельского хозяйства занимает большую часть территории муниципального образования. Природно-климатические условия территории,  характеризующиеся высокой температурой воздуха и недостаточным количеством осадков, предполагают искусственное орошение для возделывания всех видов сельскохозяйственных культур. Есть достаточные земельные ресурсы для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции, естественные водоемы, пригодные для развития рыболовства и рыбоводства.

Экономической частью проекта предусматривается дальнейшее развитие сельскохозяйственного комплекса: - приобретение и воспроизводство на территории муниципального образования племенного скота и увеличение продуктивности; внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства и увеличения посевной площади; улучшение экологического состояния водоемов.

3. Зона преимущественно рекреационного использования включает в себя территории, имеющие ограничения хозяйственного освоения, которые могут нанести ущерб естественному природному ландшафту. Исходя из основных направлений по использованию территории в зоне ограниченного хозяйственного освоения, выделяются подзоны особо охраняемых территорий,

рекреационно-туристические и лесного хозяйства.

Данный тип подзоны на территории МО представлен Травинским участковым лесничеством площадью 1,3 тыс. га из которой 1,1 тыс.га расположено в пределах ВБУ. В соответствии с разработанным регламентом целевое назначение лесов на территории МО «Раздорский сельсовет» определено как осуществление рекреационной деятельности, при этом 85% лесных массивов на территории муниципального образования  расположены в зоне ВБУ.

Южная часть территории МО «Раздорский сельсовет» входит в границы ВБУ и занимает площадь 18 тыс. га. Большая часть природного заказника «Крестовый» расположена в зоне ВБУ и лишь небольшая часть его территория площадью 0,6тыс га размещена вне зоны ВБУ.

В центральной части  территории МО на острове Мининский расположен государственный природный и биологический заповедник «Мининский». Занимаемая им площадь составляет 0,2 тыс.га. Для каждого памятника природы, заказника, заповедника имеется перечень ограничений по их хозяйственному использованию.

На территории Камызякского района сосредоточено порядка 40% всех туристских объектов Астраханской области. Территория Камызякского района относится к зоне со смешанными эколого-рекреационными функциями. Основные экологические ограничения по рекреационному использованию территории  связаны с наличием в районе особо охраняемых нерестовых массивов.

На настоящее время в границах территории МО зарегистрированы  две туристические базы («Найт-Флайт» и «Заповедная сказка»). Площадь территории, занимаемая турбазами –2,0 га. Обе базы расположены в зоне ВБУ.

проектом на территории МО  не определены подзоны рекреационной деятельности. При этом туристические ресурсы территории оцениваются высоко. Рекомендуются следующие направления рекреационной деятельности:

- создание системы деревенского отдыха в населенных пунктах;

- разработка специализированных экологических экскурсий.

На территории МО «Раздорский сельсовет» возможно развитие оздоровительного туризма и любительского промысла, размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон.

В любой зоне независимо от ее функционального профиля изъятие орошаемых  земель, пашни, многолетних плодовых насаждений, виноградников должно производиться только в исключительных случаях на основе специальных обоснований. В целом территорию муниципального образования рекомендуется использовать в соответствии с характером качества земельного фонда, рельефом местности и условиями географического положения района.

В целом при определении границ и параметров функциональных зон преимущественного использования территории муниципального образования, проектом учитывалось исторически сложившееся назначение территории, входящей в состав МО. Общая цель функционального зонирования – исключить неорганизованное использование территорий и взаимно увязать проектную организацию населенных пунктов с прилегающей к ним части территории МО «Раздорский сельсовет». Рациональное использование  территории будет способствовать созданию лучших санитарно-гигиенических, производственных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Схема функционального зонирования территории рассматривается как основной руководящий документ, определяющий характер размещения всех видов хозяйственной деятельности в пределах границ территории МО «Раздорский сельсовет» на расчетные периоды.

В соответствии с этой схемой должно устанавливаться местоположение новых промышленных предприятий, направления развития населенных пунктов, определяться особенности перспективной организации сельского хозяйства, расселения, размещения объектов массового отдыха.

Таблица № 5.1.1

Функциональные зоны и параметры территории МО «Раздорский сельсовет»

| № пп | Наименование функциональной зоны | 2009 г. |  | 2019 г. |  | 2029 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь га | % | Площадь га | % | Площадь га | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зона урбанизированных территорий в т. ч. | 338,3 | 1,1 | 377,0 | 1,2 | 386,0 | 1,2 |
|  | Населенных пунктов: | 338.0 |  | 371,0 |  | 371,0 |  |
| 1,1 | Селитебные территории. | 75,2 |  | 105,5 |  | 130,5 |  |
|  | -жилая застройка | 70,5 |  | 99.5 |  | 122,5 |  |
|  | -общественно-деловая зона | 4,7 |  | 6,0 |  | 8.0 |  |
| 1,2 | Производственная территория | 17,2 |  | 9,0 |  | 2,0 |  |
| 1,3 | Ландшафтно-рекр. тер. | 245,6 |  | 256,5 |  | 238,5 |  |
|  | в т.ч. парки, бульвары | 0,5 |  | 18,0 |  | 38,0 |  |
| 2 | Зона преимущественно с/х использования в т.ч. | 13161.7 | 41,2 | 13123,0 | 41,1 | 13114,0 | 41,1 |
| 3 | Зона рекреационного использования в т.ч. | 18400,0 | 57,7 | 18400,0 | 57,7 | 18400,0 | 57.7 |
| 3.1 | Особо охраняемые территории | 18200,0 |  | 18200,0 |  | 18200,0 |  |
| 3.2 | Лесное хозяйство (вне ВБУ) | 200,0 |  | 200.0 |  | 200,0 |  |
|  | ВСЕГО | 31900,0 | 100 | 31900,0 | 100 | 31900,0 | 100 |

Согласно Градостроительному кодексу РФ функциональные зоны определены как зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение. Там же (ст. 34) вводится понятие территориальных зон, которые устанавливаются «…с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом…». Определение территориальных зон производится при разработке Правил землепользования и застройки, т.е. на последующей стадии проектных работ.

- 5.2. Земельный фонд.

По паспортным данным общая площадь земель МО «Раздорский сельсовет» в границах, определенных Законом Астраханской области от 6.08.04 №43/2004-03, составляет 7,1 тыс. га. Структура земельного фонда  муниципального образования приведена в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| Наименование | тыс.га общей площади |  |
| --- | --- | --- |
|  | по паспорту | по обмеру |
| Земельный фонд – всего | 7,1 | 31,9 |
| земли сельскохозяйственного назначения – всего | 6,8 |  |
| из них – земли сельскохозяйственных угодий - всего | - |  |
| из них - пашни | 3,2 |  |
| в том числе орошаемые | 3,2 |  |
| - сенокосы | - |  |
| - пастбища | 3,0 |  |
| - залежи | 0,6 |  |
| - земли, занятые многолетними насаждениями | - |  |
| земли поселений – всего (населенных пунктов) | 0,3 | 0,34 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | - |  |
| Земли особо охраняемых территорий | - | 18,2 |
| Земли лесного фонда | 0,005 | 1,3 |
| Земли водного фонда | 0,02 | 9,5 |
| Земли запаса | 0 |  |

По результатам обмера  космической  съемки  площадь территории в границах МО составляет 31900 га;  под населенными пунктами занято – 338,3 га;  в ведении лесного фонда – 1,3 тыс. га;  под объектами транспорта (автомобильные дороги) – 56га; объектами  специального назначения (кладбище) –3,6 га; под водными  поверхностями – 9,5тыс. га. Около 56% территории МО (18,0 тыс.га) расположено в зоне ВБУ.

В соответствии с земельным законодательством, участки земель сельскохозяйственного назначения, занятые  объектами, не связанными с ведением сельского хозяйства, подлежат переводу из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории в порядке, установленном Федеральным законом №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

На более длительных стадиях проектирования оценка сельскохозяйственных земель, изымаемых под строительство и прочие нужды, подлежат обязательному уточнению.

- 5.3. Зоны с особыми условиями использования территории.

Согласно первой статьи Градостроительного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены: санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы; зоны охраны объектов культурного наследия (памятники культуры и истории) народов РФ; водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; земли особо охраняемых территорий и объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Раздорский сельсовет» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зона возможного затопления и подтопления;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно- защитные зоны определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. На чертежах генерального плана МО отражаются санитарно-защитные зоны размером не менее трехсот метров от  объектов промышленно-коммунального значения, свалок кладбищ. На чертежах опорного плана населенных пунктов показаны санитарно-защитные зоны от всех промпредприятий и коммунальных объектов. Размер и границы СЗЗ от источников воздействия на среду обитания подлежат обоснованию проектом СЗЗ. В проекте СЗЗ должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию СЗЗ, включая отселение жителей в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих объектов и производств.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов определены в зависимости от  категории объектов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площади с точки зрения нахождения ее в пределах

разрыва для данного объекта.

Водоохранные зоны определены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.2006  № 74-ФЗ). В соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона Волжских рукавов (Застенка, Черная, Табола, Крестовая и т.д.) принята в 200 метров, ериков – 50 метров. В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, химических, взрывчатых, отравляющих, отравляющих веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянки транспортных средств в необорудованных местах. В ВОЗ запрещается в том числе размещение складов горюче-смазочных материалов. Размещение и эксплуатация объектов допускается при условии охраны водных объектов от загрязнения и истощения вод. Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Землепользователи обязаны соблюдать установленный режим использования зон и полос.

Зона возможного затопления и подтопления Отметки поверхности земли  на территории муниципального образования изменяются в пределах минус 27,0 м  – минус  14,0 м.  Наиболее значимыми для района являются катастрофическое затопление и подтопление в периоды весеннего паводка. Расчетные зарегулированные уровни воды в районе с.Камызяк –с.Камызяк составляют: при 1% обеспеченности – минус 23,35; при 10% - минус 22,65.

Зона возможного затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до отметки минус 25,0 м определена в соответствии с распоряжениями Президента РФ от 31.10.92  №643-РП и Правительства РФ от 17.11.92.№2104-Р.

Зоны особо охраняемых природных территорий.  Отличительной особенностью района является наличие в нем значительных по площади территорий, использование которых в хозяйственном отношении сильно ограничено. Южная часть территории МО «Раздорский сельсовет» расположена в границах Водно-болотного угодья (ВБУ). Угодье ценнейшее по всем параметрам - уникальны объект, играющий огромную роль в сохранении биоразнообразия и редких видов, мощнейший очаг обитания водоплавающих птиц, мировой центр разнообразия и обилия осетровых рыб. В центральной части  территории МО  расположен государственный природный и биологический заповедник «Мининский».

Для каждого памятника природы, заказника, заповедника имеется перечень ограничений по их хозяйственному использованию. В соответствии с Земельным кодексом №136 – ФЗ, ст.97 в пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим их использования, при котором допускается ограниченная хозяйственная деятельность с соблюдением установленного режима.

Зона, подверженная воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – отображается на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий согласно Паспорту безопасности территории муниципального образования.

В разделе  «Характеристика опасных объектов»» опасные объекты на территории муниципального образования «Раздорский сельсовет»  не определены.

В показателях риска природных чрезвычайных ситуаций района отсутствуют такие виды опасных природных явлений как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивность возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

- 5.4. Транспортный комплекс

Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы  Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной транспортной системы более высокого территориального уровня.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 1991 г. № 61 региональные автодороги  относятся к собственности субъектов РФ и  находятся в ведении Министерства дорожного хозяйства Астраханской области. Последними планируются мероприятия по содержанию действующих дорог и их совершенствованию. В регионе действует областная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2009-2011 гг.», в рамках которой выполняются работы по поддержанию дорожной сети, уменьшению отставания по срокам ремонтов дорог с одновременным повышением технического уровня и пропускной способности дорог.

Мероприятиями схемы территориального планирования Камызякского района (ИТП «Град») предложена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Раздор – Каспий» (12,3 км). В связи с консервированием МТФ у с. Раздор на расчётный срок не предусматривается реконструкция подъездной дороги.

На расчётный срок предусматривается:

- Реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения "Раздор – Каспий» (12,3 км)

- Устройство подъездной дороги с переходным покрытием к кладбищу пос. Азовский (0,43 км) и КОС (0,27 км).

- Обустройство участков автодорог, непосредственно прилегающих к жилым кварталам, шумо-газо-пылезащитной полосой озеленения.

Обеспеченность автодорогами общего пользования

| Проектные периоды | Протяжённость в км |  | % дорог с твёрдым покрытием | Плотность дорог на 1000 км2 территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. с твёрдым покрытием |  |  |
| Существующее положение | 38,13 | 36,0 | 94,4 | 119,5 |
| I очередь 2019 г. | 38,13 | 36,7 | 96,2 | 119,5 |
| II очередь 2029 г. | 38,13 | 36,7 | 96,2 | 119,5 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования представлена улицами местного значения, которые  связывают  селитебную территорию с объектами  коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами;  обеспечивают пешеходные и транспортные связи  на территории населенных пунктов.

Протяженность улиц с усовершенствованным покрытием  в населенных пунктах муниципального образования составляет 4,9 км или 21% от общей протяженности УДС. Основные направления настоящего проекта в части организации движения транспорта касаются всех населенных пунктов МО. Упор на перспективу делается как на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия и увеличения их пропускной способности, так и на строительство новых с учетом районов рекомендуемых новостроек. Проектные предложения касаются развития основных поселковых дорог и главных улиц.

Предложения по развитию улиц жилой застройки, которые организуют связь внутри жилых территорий, должны разрабатываться при выполнении проектов застроек отдельных территорий населенных пунктов.  Параметры улиц принимаются  в соответствии с их категорией.

Рекомендуется разработать и принять программу по усовершенствованию дорожной сети муниципального образования «Раздорский сельсовет».

Общая протяженность основной уличной сети населенных пунктов к расчетному сроку должна составить 20,3км, в том числе 12,9 км -  до 2019г.  При средней ширине проезжей части 7,0 м площадь твердого покрытия дорожного полотна вновь организуемой улично-дорожной сети в пределах населенных пунктов  составит 142 тыс. м2.   Учитывая, что улицы и дороги населенных пунктов в настоящее время имеют усовершенствованное твердое покрытие не более 21%, до 2019 г. необходимо благоустроить 75% от общей проектной протяженности улиц и дорог.

При последующем проектировании улично-дорожной сети населенных пунктов расчетные параметры их следует принимать согласно  СНиП 2.07.01-89*, табл.9.

Автомобильный транспорт.   Учитывая состояние автомобилизации населения в целом по Камызякскому району, следует предположить, что прогнозируемые величины автотранспорта в личной собственности граждан составят к 2019 г. – 220 ед. на 1000 чел., к 2029 г. – 250 ед. на 1000 чел. Техническое обслуживание автотранспорта проводится на СТО в г. Камызяк и г. Астрахани.

В условиях рыночной экономики потребность населения в этом секторе определяет рынок и только рыночными методами происходит удовлетворение этих потребностей. Наряду с этим, принимая во внимание  перспективное развитие сёл и рост автомобилизации населения, удельный вес владельцев пользующихся услугами СТО будет расти и на ближайшее время может составить до 25-30% парка.

Расчётная потребность в техническом обслуживании автомобилей исходя из рекомендации 1 пост на 200 автомобилей составит к  2029 г. – 3 поста. (СНиП 2.05.02-85). Размещение предприятий обслуживания транспорта предлагается вне  жилых территорий в функциональной зоне, которая допускает размещение объектов с санитарно-защитной зоной 50 м. Для этих целей настоящим проектом предложена площадка в производственно-коммунальной зоне в северной части с. Раздор. Станцию технического обслуживания рекомендуется совмещать с моечным отделением, объектом торговли и придорожным кафе.

С целью совершенствования пассажироперевозок проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Изучение потребности населения в пассажирских перевозках анкетным методом.

2. Принять участие в разработке областного и районного проектов развития пассажирского транспорта в части пригородных и межрайонных сообщений.

3. Реконструировать навесы на остановочных пунктах, оборудовать их скамейкой и остановочным указателем с информационной табличкой по расписанию прохождения маршрутного транспорта.

## 5.5  Строительный комплекс

Располагаясь в зоне влияния областного центра, строительство объектов в Камызякском районе ведется, в основном, с использованием производственных мощностей и строительных организаций г.Астрахани.

Относительно начала 90-х годов структура жилищного строительства претерпела значительные изменения – увеличилась доля индивидуального жилищного строительства, а по конструктивным системам резко сократилась доля полносборных жилых домов.

Развитие прогрессивных конструктивных систем предполагает сохранение традиционного кирпичного домостроения. Использование местных сырьевых ресурсов дает возможность  развития мощности по производству стеновых блоков, керамического кирпича, мелких стеновых блоков для различного рода каркасных систем зданий малоэтажного строительства.

В настоящее время на территории МО «Раздорский с/с» отсутствуют предприятия и организации строительного профиля.

Общая площадь жилого фонда Раздорского сельсовета на 01.01.2010 г. составляет – 37,3 тыс.м2. На долю частного жилищного фонда приходится 100%. Средняя обеспеченность жилищной площадью равно 17,0 м2/чел., Согласно предоставленным даны 0,25 тыс. м2 жилого фонда является аварийным (0,7%). За период 2002-2009 гг. включительно в муниципальном образовании построено  и введено около 3,2 тыс. м2 общей площади.

Схемой территориального планирования Астраханской области дан прогноз увеличения уровня обеспеченности  населения общей площадью к 2015 г. до 25 м2. на человека. Выполнение программы «Доступное и комфортное жилье» должно идти не только за счет повышения обеспеченности общей площади. Один из главных приоритетов – комфортность и доступность.

При прогнозе объемов жилищного строительства проектом принята численность населения по стабилизационному варианту.  Учтен показатель убыли  жилищного фонда, который будет связан не только с его частичной реконструкцией и модернизацией, но и с возможными изменениями его функционального использования. Новое строительство должно вестись с учетом демографического фактора и посемейного состава.  Для определения объемов жилищного строительства применен усредненный коэффициент семейности для муниципального образования – Ксем.= 3,3. Основной тип проектной застройки – индивидуальные дома усадебного типа. В процессе реализации программы жилищного строительства вариантность применения типа застройки, показатели прироста и убыли жилого фонда должны уточняться при разработке проектов планировки территорий и конкретных площадок населенного пункта.

Таблица № 5.5.1

Динамика прогнозируемого роста  жилого фонда МО «Раздорский с/с»

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Исх.год 2009 | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | Тыс.чел. | 2195 | 2230 | 2285 |
| 2 | Убыль жилого фонда (нарастающая) | тыс.м2/о.п. | - | 0,3 | 0,7 |
| 3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м2 /о.п. | 37,3 | 37,0 | 36,6 |
| 4 | Новое строительство Всего: в т.ч -за счет реконструкции - на новых территориях | Тыс.м2 о.п. | 0 | 14.3 1,3 13,0 | 34,2 3,2 31,0 |
| 5 | Всего жилого фонда | Тыс.м2 | 37,3 | 51,3 | 70,8 |
| 6 | Шаг строительства | т.м2/год | - | 1,4 | 1,7 |
| 7 | Норма жилой обеспеченности | м2/чел | 17,0 | 23,0 | 31,0 |
| 8. | Территория нового строительства всего: | га* | - | 29,0 | 52,0 |

Необходимо подчеркнуть, что проектом определена потребность  в территориях для ведения жилищного строительства, исходя из нормативной потребности  и только для населения муниципального образования.

К расчетному 2029г. в муниципальном образовании для его жителей необходимо построить не менее 34,2 тыс.м2 общей площади, в том числе до 2019г. около 14,3 т.м2, что при выполнении позволит довести  средний уровень обеспеченности населения по соответствующим периодам до 31,0 и 23,0 м2 общей площади. Под прогнозные объемы жилищного строительства потребуется  около 52 га территории. Проектом предусматривается развитие селитебных территорий административного центра в пределах существующих границ вдоль региональной автодороги Камызяк - Каспий.  Дальнейшее развитие селитебной территорий пос.Ревин Хутор рекомендуется вести также в пределах существующей границы населенного пункта. За счет выравнивания границы незначительно увеличивается территория  села Застенка (18га) и пос. Азовский (15га)

Параметры площадок под жилищное строительство и их положение показано на графических материалах генерального плана МО. Освоение их предлагается вести до и после  расчетного срока или использовать как резервные.

Расчетные показатели по резервируемым территориям для жилищного строительства, как средняя этажность жилой застройки, плотность застройки, количество размещаемых жителей должны уточняться при выборе конкретных площадок и типа застройки при планировке территорий.

Масштабы жилищного строительства потребуют мобилизации для этой цели всех источников финансирования. Необходимо привлечь средства населения и сохранить высокую долю льготного государственного кредитования.

Формирование рынка доступного жилья должно обеспечиваться за счет сбалансированного стимулирования спроса  предложений на рынке недвижимости, а также выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий и созданию условий бесплатного предоставления муниципального жилья  малоимущим гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С учетом динамики численности населения настоящим проектом определена номинальная мощность объектов здравоохранения, образования и обслуживания для муниципального образования согласно СНиП 2.07.01-89*. Дальнейшее развитие общественной зоны предусматривается в административном центре муниципального образования  - селе Раздор.

В населенных пунктах муниципального образования «Раздорский сельсовет» предусматривается организация системы  озелененных территорий и других открытых пространств общего пользования.

Основная проектная система зеленых пространств состоит из бульваров, скверов и парковой зоны, размещаемой в административном центре.

На расчетный срок (2029г.) организованные площади зеленого строительства в целом  по населенным пунктам муниципального образования  с учетом существующих скверов должны составить около 38 га.

- 5.6. Рекреация и туризм

Согласно представленной информации в границах МО расположены туристические базы, занимаемая ими площадь составляет –2,0 га. В соответствии с разработанным регламентом Западнодельтового лесничества (ООО «ЧИМЗ» г. Воронеж)  целевое назначение лесов на территории МО «Раздорский сельсовет»  определено для осуществления рекреационной деятельности. Лесные массивы на территории муниципального образования представляют собой в основном узкие ленточки вдоль водотоков и редкие колки из зарослей кустарниковой ивы.

Учитывая вышеизложенное, проектом на территории МО  не определены подзоны рекреационной деятельности. При этом туристические ресурсы территории оцениваются высоко. Рекомендуются следующие направления рекреационной деятельности:

- создание системы деревенского отдыха в населенных пунктах;

- разработка специализированных экологических экскурсий.

На территории муниципального образования «Раздорский сельсовет» возможно развитие оздоровительного туризма и любительского промысла, размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон,

## 5.7. Инженерная инфраструктура

Вопросы развития инженерной инфраструктуры рассматриваются рядом целевых программ Астраханской области. Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития муниципальных образований района необходимо обеспечение всего населения поселений инженерной инфраструктурой.

Электроснабжение потребителей Камызякского района осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

Основными проблемами в электроснабжении являются:

- износ оборудования энергоснабжающих подстанций достигает 100%;

- износ сетей 6-10 кВ и 0,4 кВ составляет 93,2%;

- износ сетей уличного освещения 84%;

- оборудование КТП предельно изношено (86,9%);

- отсутствуют автономные источники электроснабжения;

- наличие бесхозных электросетей.

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12). Расчёт учитывает  электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения  и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. Учтено фактическое потребление  электроэнергии за текущие годы и приняты мероприятия по повышению благосостояния населения по этапам планирования. При этом показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки составят на I очередь 0,20-0,22 кВт/чел. Те же  нагрузки на расчётный срок увеличатся и составят 0,23-0,27 кВт/чел.

Расчётные электрические нагрузки

потребителей МО «Раздорский  сельсовет»

Схемой территориального планирования МО «Камызякский район» (ООО «ИТП «Град», 2008 г.) предусматривается техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса, введенных в эксплуатацию в период с 1970 по 1981 г.г., в том числе реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Раздор» (2х10 МВА) с заменой выработавшего свой ресурс оборудования и установкой новых силовых трансформаторов мощностью 2*10 МВА. Также предусматривается реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена марки СИП3, с использованием железобетонных опор по ЛЭП 35 кВ «Раздор  НС5»  (10,3 км).

За расчётный срок потребуется замена амортизированных и непригодных к дальнейшей эксплуатации КТП, строительство новых с распределением нагрузки согласно проектных расчётов. Следует выполнить расчёты потребности в энергоснабжении производственных и сельскохозяйственных предприятий и определить проектную нагрузку приобъектных КТП.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей муниципального образования предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Раздор» (2х10 МВА) с заменой выработавшего свой ресурс оборудования и установкой новых силовых трансформаторов мощностью 2*10 МВА;

- реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена марки СИП3, с использованием железобетонных опор по ЛЭП 35 кВ «Раздор  НС5»  (10,3 км);

- реконструкция контрольных трансформаторных пунктов в населённых пунктах с заменой трансформаторов в соответствии с расчётной нагрузкой;

- инвентаризация с целью выявления бесхозных объектов электроснабжения и, при необходимости, выполнение реконструкции или демонтажа;

- проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки;

- внедрение энергосберегающих технологий.

- реконструкция сетей уличного освещения.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования земельных участков определены документом «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160.  Для ЛЭП 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 метра по обе стороны вдоль воздушной линии электропередач, ЛЭП  6-10 кВ – 10 метров. Охранные зоны подлежат маркировке путём установки за счёт сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. В охранных зонах ЛЭП свыше 1000 в недопустимо размещение свалки, детской и спортивной площадки, стадиона, рынка, торговой точки, полевого стана, загонов для скота. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Теплоснабжение потребителей МО «Раздорский сельсовет» децентрализовано. В принятой в 2007 г. Схеме территориального планирования Астраханской области предложена концепция современного подхода к модернизации и развитию систем теплоснабжения области  – метод децентрализованного теплоснабжения с использованием автономных источников тепла, приближенных к потребителю. Это позволит отказаться от строительства новых протяженных тепловых сетей. И тем более такой подход актуален для сельской местности. Предусматривается теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной застройки от индивидуальных генераторов на газовом топливе. Внедрение в теплоснабжение генераторов на газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% и снижение эксплутационных расходов.

Эффективной альтернативой различным отопительным системам является система воздушного обогрева помещений, применяемая более чем в 80% коттеджей и частных домов северных стран.

Расходы тепла жилищно-коммунальным сектором определены по удельным показателям общей площади отапливаемых помещений и расхода тепла на 1 человека, рассчитаны в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Расчётные тепловые нагрузки потребителей МО «Раздорский сельсовет»

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию систем теплоснабжения:

- внедрение в теплоснабжение жилищно-коммунального сектора генераторов на газовом топливе, воздушных систем отопления, совершенного оборудования в соответствии с техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса;

- оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе;

- оснащение тепловых пунктов приборами автоматического регулирования и учета тепла.

Газоснабжение МО «Раздорский сельсовет»  осуществляется природным газом. Централизованным газоснабжением обеспечены все населенные пункты кроме п. Ревин Хутор. Население посёлка обеспечивается привозным сжиженным газом в баллонах.

Расчётный годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяйственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нормам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабжением. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 250 нм3/год. Все данные по годовой потребности природного газа к расчетному сроку (2029 г.) в разрезе жилых районов сведены в таблицу.

Расчётные показатели годового потребления газа  ( в тыс. куб. м)

Мероприятиями схемы территориального планирования Камызякского района (ИТП «Град») предложено строительство газопровода среднего давления от с. Раздор до п. Ревин Хутор  диаметром 57 мм, протяженностью 2,2 км.

Система газоснабжения населённых пунктов. района сохранится по двухступенчатой схеме газопроводами среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП и ШРП. При планировке новых микрорайонов следует уточнить расчёты потребности в газоснабжении и производительность ГРП.

Водоснабжение населённых пунктов МО «Раздорский сельсовет» осуществляется от сетей Камызякского группового водопровода, а пос. Ревин Хутор от локальных водозаборных сооружений.

Проектные предложения генерального плана принимают во внимание  направления развития, отражённые в Схеме территориального планирования Астраханской области и Камызякского района, а также региональной целевой программы "Чистая вода".

Схема территориального планирования Камызякского района предусматривает расширение зоны охвата Камызякского группового водопровода путем строительства от него новых сетей из полиэтилена для водоснабжения прилегающих населенных пунктов. Для беспрепятственной транспортировки воды с необходимым напором в населенные пункты, расположенные в северовосточной части Камызякского района, предусматривается строительство повысительной насосной станции севернее с. Раздор. На территории населенных пунктов, входящих в состав Камызякского района и обслуживаемых групповым водопроводом хозяйственно-питьевого назначения предлагается строительство насосных станций и резервуаров аварийного, противопожарного и регулирующего запаса воды для повышения надежности системы в аварийных ситуациях. Водоснабжение пос. Ревин Хутор сохранится от локального водозабора при реконструкции станции очистки воды.

Согласно ст.19 Закона РФ "О недрах" собственники, владельцы земельных участков имеют право осуществлять строительство подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 м, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти Российской Федерации

Для стабильного обеспечения населения водоснабжением за расчётный срок предлагается выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция сети группового водовода с учётом последующего подключения к нему населённых пунктов, расположенных в северовосточной части района;

- реконструкция очистных сооружений и строительство водонапорной башни пос. Ревин Хутор;

- реконструкция разводящих сетей водопровода;

- устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях, в системе общественного питания и медицинских учреждениях;

- проектирование и строительство систем технического водопровода в населённых пунктах муниципального образования;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

Рекомендуется регулярно проводить мониторинг качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты.

Максимальные суточные расходы воды

| 2019 г. |  | 2029 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) | Численность населения (тыс.чел.) | Водопотребление О макс - (тыс.м3/сут) |
| 2,23 | 0,43 | 2,29 | 0,6 |

Максимальные суточные расходы воды питьевого качества следует принять в размере 50% от расчётного, т.е. 0,22 тыс.м3/сут к 2019 году и 0,3 тыс.м3/сут  к 2029 году.

Расчёт годового потребления воды  питьевого качества по МО «Раздорский сельсовет»

Водоотведение

Опираясь на утверждённую схему территориального планирования Астраханской области, основные цели программы ОЦП «Чистая вода» настоящим проектом предлагается на расчётный срок устройство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с. Раздор и с. Застенка. Для этого потребуется прокладка напорных коллекторов протяжённостью до 6,5 км, строительство не менее 7 канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,3 тыс. м3/сутки со сливной станцией северо-восточнее с. Раздор.

Для пос. Азовский сохраняется вариант расширения системы централизованного сбора канализационных стоков в оборудованные выгребные ёмкости объёмом до 30 м3 с организацией последующего вывоза на сливную станцию КОС. В пос. Ревин Хутор  следует выполнить устройство оборудованных придомовых выгребных ёмкостей.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объёме централизованной системой канализования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.04.03-85. Предполагаемый расчётный сброс стоков составит к 2019 году 0,22 тыс. м3/сутки, к расчётному сроку – 0,3 тыс. м3/сутки.

Строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,7 тыс. м3/сутки предполагается в юго-восточной части с. Раздор с отводом земельного участка до 0,5 га.  Санитарно-защитная зона до 200 метров в зависимости от характеристик КОС.

Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%). Разрешён сброс очищенной воды на рельеф и в водоёмы Производительность станции в зависимости от модификации от 1 до 1000 м3 в сутки. Выпуск очищенных сточных вод предлагается осуществлять в ерик Большая Янчоха, а также использовать на прилегающей оросительной системе.  Расходы и степень очистки сточных вод перед выпуском в водоём устанавливаются исходя из требований СНиП 2.04.03.85, «Правил охраны поверхностных вод» от загрязнения сточными водами с учетом местных условий. Качество очищенных стоков должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»: при сбросе сточных вод после очистки содержание взвешенных веществ в реке не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 мг/дм3; растворённый кислород не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период года; БПК5 не должно превышать при температуре 200 - 4 мг 02/дм3 и т.д..

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство КОС производительностью до 0,7 тыс.м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка ферментно-кавитационным способом;

- проектирование и строительство канализационных насосных станций (7 ед.) и напорных коллекторов (6,5 км) в с Раздор и с. Застенка;

- расширение системы централизованного сбора сточных вод в организованные выгребы общей ёмкостью 70 м3 в пос. Азовский;

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Инженерная подготовка территории и состав мероприятий определяются инженерно-геологическими особенностями территории.

Наиболее значимыми для территории являются катастрофическое затопление и подтопление в периоды весеннего паводка. Отметки поверхности земли  на территории муниципального образования «Раздорский сельсовет» изменяются в пределах минус 27,0 м  – минус  14,0 м. Расчетные зарегулированные уровни воды в районе с.Камызяк –р.Камызяк составляют: при 1% обеспеченности – минус 23,35; при 10% - минус 22,65.

Населенные пункты в основном расположены на обвалованных незатопляемых территориях и специальных мероприятий по защите не требуют, за исключением вновь формируемых участков для строительства.  Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются  на территориях, приближенных к водным поверхностям. На  таких селитебных территориях требуется неотложное строительство дренажа. Понижение уровня грунтовых вод решается подсыпкой либо строительством дренажа ливневой сети. Одним из основных методов защиты территории от подтопления грунтовыми водами является устройство отсечного дренажа по контуру территории, а для поддержания грунтовых вод на нормативно допустимой глубине может применяться систематический дренаж. Общими и основными мероприятиями для всех населенных пунктов района является организация поверхностного стока на их территории, которая решается в основном открытой сетью канав и лишь на бессточных территориях с минимальными уклонами – закрытой сетью водостоков с выпуском после очистки в зеленые зоны для орошения. При разработке проектов застройки отдельных территорий  населенных пунктов проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Сельскохозяйственные пахотные земли, как правило, обвалованы дамбами, высота которых не всегда надежно защищает от затопления, что требует восстановительных работ при проведении реконструкции орошаемых земель.

Водоснабжение оросительных систем осуществляется из рек. речек, проток и ериков в том числе с использованием оросительного канала системы  «Массив-71». Значительной проблемой является отсутствие необходимых работ по содержанию рыбоходных каналов. Нерегулярное проведение дноуглубительных работ приводит к заиливанию зарастанию водоемов, а проведение агромелиоративных работ на нерестилищах  к снижению уровня естественного воспроизводства воднобиологических ресурсов. Для ежегодного поддержания основных и вспомогательных каналов-рыбоходов в рабочем состоянии необходимо проведение мероприятий по закреплению отвалов грунта и дноуглублению на участках заносимости.

В условиях неустойчивого уровневого режима Каспийского моря необходимо учитывать мероприятия, выполнение которых позволит избежать негативных последствий. При проектировании инженерной защиты следует учитывать, что повышение уровня до отм. минус 25,0 Б.С; с учетом нагонной волны высотные отметки рубежа защиты составят минус 21,7 м; ширина зоны максимального подпора грунтовых вод составит от 2-3 до 10-15 км. Потребуется комплексная инженерная защита, как населенных пунктов, так и хозяйственных объектов. В зоне подтапливаемых территорий все автодорожные сообщения осуществлять по дорогам-дамбам.

Набор мероприятий по инженерной подготовке территории следует устанавливать с учетом возможного изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории. Конкретный перечень и тип применяемых инженерных мероприятий должен быть определен на последующих стадиях проектирования.

## 5.8 Основные факторы риска возникновения ЧС

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера учитываются на основе имеющейся информации по перечню территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействию их последствий в соответствие Паспорта безопасности территории муниципального образования.

На территории района отсутствуют такие виды опасных природных явлений как извержение вулканов, оползни, селевые потоки, снежные лавины. Показатель интенсивность возможных для района природных явлений как цунами, составляет менее 5, при возможной частоте в год данного природного явления от 0,08 до 0,009.

По показателям риска природных чрезвычайных ситуаций для населенных пунктов района установлены виды природных явлений: смерчи, ураганы, бури, штормы, град, пожары природные, наводнения и подтопления. Границы возможного распространения установленных видов риска паспортом безопасности района не определены.

Камызякский район находится в пределах территории,  подверженной влиянию многолетних колебаний уровня  Каспийского моря, для которой распоряжениями Президента РФ от 31.10.92 №643-рп и Правительства РФ от 17.11.92 №2104-р введен особый режим хозяйственной деятельности.

Часть территория МО «Раздорский сельсовет» входит в границы III зоны периодического затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до отметки минус 25,0 м. В соответствии с «Положением об особом режиме хозяйственной деятельности на территории побережья Каспийского моря в зоне периодического затопления и  подтопления» на территории III зоны ограничено  строительство объектов и сооружений  с длительными сроками эксплуатации, инженерная защита которых в случае подъема  уровня  моря до отметки минус 25,0м экономически нецелесообразна.

В перечне организации работ в рамках ЧС предусматривается повышение защищенности населения, проживающего в зонах возможного затопления, выполнение комплекса мероприятий по предупреждению пандемии птичьего гриппа, прогнозирование лесопожарной обстановки и организация пожарно-профилактической работы.

Разработку проектной документации на последующих стадиях проектирования (планировка территории, архитектурно-строительное проектирование) необходимо вести с учетом требований, предъявляемых органами МЧС.

- РАЗДЕЛ   II. Перечень мероприятий и основные технико- экономические  показатели проекта

Перечень мероприятий по генеральному плану МО «Раздорский с/с» сформирован на основе выработанных в Томе II  проектных предложений и включает в себя те из них, которые относятся к сфере территориального планирования, т. е. к установлению функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Решения настоящего документа являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально – экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определение зон инвестиционного развития. Для конкретной территории продекларированные выше цели могут быть достигнуты при выполнении комплекса (пакета) документов территориального планирования (генерального плана) муниципального образования и последующих документов, в соответствии с прилагаемым графиком последовательности разработки документации.

Перечисленный состав документов подготавливает правовую базу проектирования и строительства, капитального ремонта или реконструкции любого объекта инвестиционной деятельности, обеспечивая, таким образом, реализацию проектных предложений. Только при наличии утвержденной планировочной и проектной документации инвестиционно - строительный процесс становится лигитивным.

Основные положения настоящего документа по рассматриваемым разделам представлены в виде технико – экономических показателей, сведенных в таблицу с разбивкой прогнозируемых данных по основным периодам.

Порядок согласования проектных документов территориального планирования муниципальных образований Астраханской области определен Постановлением Правительства Астраханской области № 342-П от 02.07.2008г.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план поселения (муниципального образования) | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения функциональных зон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления. |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправ-ления осуществляет проверку на соответ-ствие требованиям технических регламен-тов Генерльному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам использования. | Согласования не требуются. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным рег- ламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке терри-торий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, утверждается соответственно Правительством РФ, высшим исполни-тельным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешенных видов использования. Указание границ земельного участка, зон действий публичных сервитутов, сведения о расположенных на участке объектах капстроительства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |  |  |

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЕ | КТО ПРОВОДИТ | СРОКИ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие Решения о подготовке проекта Генерального плана муниципального образования (ПГП МО) | глава местной администрации | не установлены |  |
| 2. | Опубликование сообщения о принятия Решения по подготовке ПГП МО | глава местной администрации; |  |  |
| 3. | Определение исполнителя по ПГП МО; заключение контракта с изготовителем проектной документации | заказчик, проектная организация |  | в соответствии с законодательством |
| 4. | Предоставление исходных данных, разработка проекта | заказчик, проектная организация | согласно договорным обязательствам |  |
| 5. | Получение проекта ГП и организация мероприятий по: - проведению согласования в порядке ст.25 ГК РФ; - проведению публичных слушаний | глава местной администрации; минстрой АО; | три месяца | *порядок рассмотрения проектов уполномоченными отраслевыми органами и подготовка по ним заключений определен Постановлением Правительства АО от 02.07.2008г. №342-П; *порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом МО |
| 6. | Проведение согласительного совещания, внесение изменений в проект по протоколу совещания | минстрой АО; | за 15 дней до завершения процедуры согласования |  |
| 7. | Создание согласительной комиссии по урегулированию замечаний (в случае наличия отрицательного сводного заключения согласительного совещания) | минстрой АО; | 30 дней | *по собственной инициативе ПГП МО может быть направлен на госэкспертизу; срок проведения госэкспертизы не должен превышать шесть месяцев. |
| 8. | Работа согласительной комиссии, направление главе местной администрации (заказчику) документа о согласовании проекта с внесенными в него изменениями и материалов по несогласованным вопросам | минстрой АО; | не более 3х месяцев |  |
| 9. | Принятие решения о: - направлении согласованного (или не согласованного в определенной части) ПГП в представительный орган местного самоуправления МО; - отклонение проекта и направление его на доработку. | глава местной администрации; | определены Уставом МО |  |
| 10. | Принятие решения об утверждении ПГП МО | представительный орган местного самоуправления МО; | определены Уставом МО |  |

Таблица  II.1

- Сводная таблица проектных предложений Генерального плана муниципального образования «Раздорский сельсовет».

| № пп | Реализация проектного предложения Наименование проектного предложения |  | уровень полномочия по реализации мероприятия |  |  |  | уровень возможного финансирования |  |  |  | периоды реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерация | область | район | поселение | федеральный | областной | местный | внебюджет | 2009- 2019гг. | 2019- 2029 гг. |
|  | 1. Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата, поддержка реализации проектов, направленных на техническую модернизацию действующих производств, создание новых |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,2 | Создание условий для межотраслевого перетока капитала с целью повышения инвестиционной привлекательности. |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Совершенствование условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки, информационно-консультативного, правового обеспечения малого предпринимательства, развития системы кредитования субъектов малого бизнеса. |  | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 1,4 | Создание внутриотраслевых финансовых фондов взаимных гарантий и резервных фондов. |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Промышленность и с/хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Привлечение инвестиций для улучшения экологического состояния водоемов |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Привлечение инвестиций для налаживания выпуска широкого ассортимента рыбной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Развитие прудового рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация глубокой переработки рыбного сырья, переход на выпуск широкого ассортимента рыбной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Открытие мини предприятия по переработке животноводческой и овощной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Налаживание хозяйственных связей и организацию каналов сбыта готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Увеличение к 2029г. индекса промышленного производства в 5,5 р |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2,8 | Вовлечение дополнительных земель в с/х оборот, путем выделения паев и решения имущественно-правовых вопросов |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 2,9 | Увеличение посевной площади к 2029г. на 45,4% в т.ч: зерновых на 44,2%, овощей на 56,6% , бахчевых – до 15га, картофеля на 50,0%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реализация ОЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв и земель с/х назначения АО» |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Внедрение научно-обоснованного севооборота и использование высококачественного семенного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,12 | Переход на адаптивный путь развития земледелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,13 | Внедрение капельного орошения как основы высокоурожайного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Увеличение к 2029г. поголовья КРС на 33,3%, лошадей –на 44,7%, овец и,коз – на 32,7%, свиней-в –на 38,9%, птицы- на 43,9% . |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 2,15 | Организация пункта приема от населения с/х прдукции на переработку |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 2,16 | Приобретение и разведение племенного скота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Участие в конкурсах инвестиционных проектов и бизнес-предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,18 | Оказание помощи сельхозпроизводителям в налаживание хозяйственных связей, заключение контрактов на реализацию продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,19 | Содействие кооперации и интеграции сельхозпроизводителей в структуры с полной цепочкой производственного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Повышение уровня занятости населения, сохранение и создание новых рабочих мест. |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,2 | Повышение уровня средней заработной платы за счет роста темпов развития экономики. |  |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Увеличение социальных выплат и адресная социальная поддержка незащищенных слоев населения. |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |
| 3,4 | Стимулирование жилищного строительства, развитие систем ипотечного кредитования. |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Ликвидация ветхого и аварийного жилья. |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3.6 | Предоставление жилья молодым семьям и специалистам |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,7 | Доведение показателей благоустройства жилого фонда до нормативного уровня. |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 3,8 | Целевая подготовка медицинских кадров |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,9 | Ремонт здания системы здравоохранения |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,10 | Развитие сети физкультурно-оздоровительных площадок, доведение емкости физкультурно-оздоровительных сооружений до нормативных требований |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 3,11 | Создание условий для дальнейшего развития рознично-торговой сети и сферы сервиса. |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 3.12 | Проведение регулярной диспансеризации работающего населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,13 | Мониторинг демографической ситуации и выявление основных факторов, препятствующих ее выявлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Строительная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Строительство дошкольных учреждений общей емкостью к 2029г. не менее 136 мест |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,2 | Плановый ремонт и модернизация общеобразовательной школы в с. Раздор |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,3 | Строительство Дома культуры в с. Раздор емкостью не менее 460 мест, создание на его базе культурно-просветительного центра |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,4 | Строительство физкультурного комплекса с размещением спортзала, плавательного бассейна; плоскостных сооружений; |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4,5 | Реконструкция действующего учреждения здравоохранения в.с. Раздор с доведением мощности до 43 пос/смену. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Освоение площадок под жилищное строительство общей емкостью не менее 31 тыс. м2, в том числе до 2019 г. – 13 тыс. м2. |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.7 | Доведение средней нормы жилой обеспеченности в МО до 29,0 м2 на человека к 2019 г. и до 31,0 м2 к 2029 г. |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 4.8 | Развитие и благоустройство основной улично-дорожной сети населенных пунктов общей протяженностью к 2029г. – 20 км |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.9 | Поэтапное формирование зоны промышленного освоения у с.Раздор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Организация поэтапного выноса производственных объектов из селитебной территории в зону промышленного освоения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Обустройство остановок пассажирского транспорта в с устройством павильонов ожидания и информационными указателями |  |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  |
| 4.12 | Реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения "Раздор – Каспий» (12,3 км) |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  |  |
| 4.13 | Устройство подъездной дороги с переходным покрытием к кладбищу пос. Азовский (0,43 км) и КОС (0,27 км) |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 4.14 | Выделение площади в промзоне под строительство АЗС, совмещённой с СТО и моечным отделением |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  | 5.Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция сети группового водовода с учётом последующего подключения к нему населённых пунктов, расположенных в северовосточной части района |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.2 | Реконструкция очистных сооружений и строительство водонапорной башни пос. Ревин Хутор |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.3 | Проектирование и строительство систем технического водопровода в населённых пунктах муниципального образования |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.4 | Проектирование и строительство разводящих водопроводных сетей в кварталах новой застройки |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.5 | Устройство систем доочистки на сетях питьевого водоснабжения в дошкольных и учебных заведениях, в системе общественного питания и медицинских учреждениях |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.6 | Проектирование и строительство КОС производительностью до 0,7 тыс.м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка ферментно-кавитационным способом |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.7 | Проектирование и строительство канализационных насосных станций (7 ед.) и напорных коллекторов (6,5 км) в с Раздор и с. Застенка |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.8 | Проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.9 | Расширение системы централизованного сбора сточных вод в организованные выгребы общей ёмкостью 70 м3 в пос. Азовский |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 5.10 | Проведение мониторинга степени очистки сточных вод |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 5.11 | Внедрение в теплоснабжение жилищно-коммунального сектора генераторов на газовом топливе, воздушных систем отопления, совершенного оборудования в соответствии с техническими нормами и перспективными направлениями научно-технического прогресса |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.12 | Оказание содействия при внедрении автономных источников теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
| 5.13 | Реконструкция существующих газопроводных сетей |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.13 | Строительство газопровода среднего давления от с. Раздор до п. Ревин Хутор |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Раздор» (2х10 МВА) с заменой выработавшего свой ресурс оборудования и установкой новых силовых трансформаторов мощностью 2*10 МВА |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |
| 5.16 | Реконструкция линий электропередачи (ЛЭП) с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с использованием железобетонных опор по ЛЭП 35 кВ «Раздор НС5» (10,3 км) |  |  | □ |  | □ |  | □ |  | □ |  |  |
| 5.17 | Реконструкция контрольных трансформаторных пунктов в населённых пунктах с заменой трансформаторов в соответствии с расчётной нагрузкой |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.18 | Реконструкция сетей уличного освещения |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.19 | Проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки |  |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 5.20 | Инвентаризация с целью выявления бесхозных объектов электроснабжения и, при необходимости, выполнение реконструкции или демонтажа |  |  | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |  |
| 5.21 | Внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
|  | 6. Рекреация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Планомерное развитие оздоровительного туризма и любительского промысла на территории МО |  |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
| 7. Экология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание новых зеленых зон общего пользования на территории населенных пунктов, расширение площади существующих зеленых насаждений |  |  | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  | Озеленение, благоустройство территории санитарно-защитных зон |  | □ | □ |  |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | Вынос с территории населённых пунктов машинного двора, ремонтной мастерской, стройцеха и складов ГСМ ЗАО ПЗ «Юбилейный» |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  | Обустройство участков автодорог, непосредственно прилегающих к жилым кварталам, шумо-газо-пылезащитной полосой озеленения |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 7.2 |  | Охрана и рациональное использование водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство водоохранных зон вод-ных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков |  | □ | □ |  |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  | Производство дноуглубительных работ р. Царев, ер. Кигач, ер. Карасу |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |  |
|  |  | Установка на сетях водопровода дополнительных водоочистных установок |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  | Оборудование сетей средствами водоучёта |  |  |  | □ |  |  | □ | □ |  |  |
|  |  | Проведение зачистки водотоков от растительности |  |  | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
|  |  | Разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с определением маршрутов прогона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Охрана и рациональное использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевод из состава земель сельскохо-зяйственного назначения в земли иной категории земельных участков, занятых объектами, не связанными с сельскохо-зяйственным производством |  | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекультивация земельных участков, высвобождаемых при ликвидации объектов различного профиля |  |  | □ | □ |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | Восстановление плодородия земель за счет внесения минеральных и органи-ческих удобрений, создания защитных лесных полос |  |  | □ | □ |  | □ |  | □ |  |  |
|  |  | Минимизация обработки почвы замена химических средств защиты растений биологическими, развитие мелиорации земель с целью повышения продуктив-ности сельхозугодий, предупреждения эрозионных процессов |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |  |  |
| 7.4 |  | Охрана окружающей среды от загрязнения бытовыми отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | □ | □ |  |  | □ |  |  |  |
|  |  | Обустройство мест временного складирования отходов |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |  |
|  |  | Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации |  |  |  | □ |  |  |  | □ |  |  |
|  |  | Создание производственного участка, осуществляющего на территории муниципального образования сбор и транспортировку отходов на объекты размещения, оформить разрешительный документ (лицензию) на обращение с опасными отходами |  |  | □ | □ |  |  | □ | □ |  |  |

Таблица П-2

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ 2009 г. | Проектн. предложен. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Территория (зоны) |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 31900,0 | 31900,0 | 31900,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га га | 13161,7 | 13123,0 | 13114,0 |
|  | - земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений) |  | 338,0 | 371,0 | 371,0 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 0,3 | 6,0 | 15,0 |
|  | -территории рекреационного использования том числе: | - - | 18400,0 | 18400,0 | 18400,0 |
|  | - природоохранного назначения (ВБУ) - историко-культурного назначения | - - га | 18200,0 0 | 18200,0 0 | 18200,0 0 |
|  | - рекреационного назначения (вне ВБУ) | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - земли лесного фонда (вне ВБУ) | га | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.2 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - территории резерва для развития населенных пунктов | га | 0 | 33,0 | 33,0 |
|  | - территории для индивидуального жилищного строительства | - - | 0 | 29,0 | 52,0 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 2195 | 2230 | 2285 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - численность городского населения | чел. / % общей числ. населения | 0 | 0 | 0 |
|  | - численность сельского населения | - - | 2195 | 2230 | 2285 |
| 2.2 | Показатели движения населения | чел./год |  |  |  |
|  | - естественный прирост | - - | -3,4 | -0,8 | +1.8 |
|  | - механический прирост |  | -4,6 | +2,6 | +1,0 |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | .чел. / % | 690/31,4 | 690/30,9 | 700/30,6 |
| 2.4 | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) - население старше трудоспособного возраста | - - - - | 1185/54,0 | 1240/55,6 | 1285/56,2 |
|  |  |  | 320/14,6 | 300/13,5 | 300/13.2 |
| 2.5 | Численность занятого населения |  |  |  |  |
|  | - всего | .чел./% | 810/100 | 1210/100 | 1335/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | чел/% | 635/78,4 | 895/74,0 | 920/68,9 |
|  | - в обслуживающей сфере | - - | 175/21,6 | 315/26,0 | 415/31,1 |
| 2.6 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | .чел | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Число городских поселений - |  | 0 | 0 | 0 |
|  | всего в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городов | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | из них с численностью населения: |  |  |  |  |
|  | 100 - 250 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 50 - 100 тыс.чел. | - - |  |  |  |
|  | до 50 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - поселков | - - | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Число населенных пунктов – всего из них с численностью населения: | - - | 4 | 4 | 4 |
|  | свыше 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 - 5 тыс.чел. | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-2 тыс. чел. | - - | 1 | 1 | 1 |
|  | до1 тыс. чел. | - - | 3 | 3 | 3 |
| 2.9 | Плотность населения населенных пунктов | чел./га | 6,5 | 6,0 | 6,2 |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |  |
| 3.1 | Индекс промышленного производства | % к 2009 г. | 100 | 265 | в 5,5р. |
| 3.2 | Объем производства продукции сельского хозяйства | - - | 100 | 130 | 180 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.м2 общей площади | 37.3 | 37.0 | 36.6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | тыс.м2 общей площади | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 37,3 | 37,0 | 36,6 |
| 4.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - - | 0 | - | - |
|  | - в частной собственности | - - | 37,3 | - | - |
| 4,3 | Убыль жилищного фонда всего | - - | 0 | 0,3 | 0,7 |
|  | - в т.ч. государственной и муниципальной собств. | - - | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Существующий сохраняемый фонд | - - | 37,3 | 37,0 | 36,6 |
| 4.5 | Новое жилищное строительство | - - | 0 | 14,3 | 34,2 |
|  | - в том числе дома усадебного типа | - - | 0 | 14,3 | 34,2 |
| 4.6 | Из общего объема нового стр-ва размещается: |  |  |  |  |
|  | -на свободных территориях | - - | 0 | 13,0 | 31,0 |
|  | -за счет реконструкции существующего фонда | - - | 0 | 1,3 | 3,2 |
| 4.7 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,0 | 23,0 | 31,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - в сельских поселениях | - - | 17,0 | 23,0 | 31,0 |
| 4.8 | Обеспеченность жилищного фонда: город село | % общего жил.фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | - - | 100 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 0 | 40 | 85 |
|  | - газовыми плитами | - - | 86,8 | 96 | 100 |
|  | - теплом | - - | 100 | 100 | 100 |
|  | - горячей водой | - - | 12 | 40 | 85 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 25/11,4 | 130/59,1 | 136/59,1 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 750/341,0 | 535/243,0 | 615/234,8 |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Поликлиники - всего / 1000 чел. | посещений в смену | н.д. | 42/19,0 | 43/18,7 |
| 5.7 | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 торг пл. | н.д | 660 | 690 |
| 5.8 | Сельский Дом культуры | мест | 250 | 440 | 460 |
| 5.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - | - - |  |  |  |
|  | Спортивные залы | пл. пола м2 | 462 | 770 | 805 |
|  | Бассейны | пл.зеркала воды м2 | 0 | 165 | 175 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | - | - | - |
|  | - регионального значения | - - | - | - | - |
|  | - межселенного значения | - - | - | - | - |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего | - - | 38,13 | 38,13 | 38,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - регионального значения | - - | 33,55 | 33,55 | 33,55 |
|  | - межселенного значения | - - | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 6.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 36,0/94,4 | 36,7/96,2 | 36,7/96,2 |
| 6.4 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ 1000км2 | - | - | - |
|  | - автомобильной | - - | 119,5 | 119,5 | 119,5 |
| 6.5 | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - | - |
| 6.6 | Протяженность трубопроводного транспорта | - - | - | - | - |
| 6.7 | Аэропорты | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - международного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального значения | - - | 0 | 0 | 0 |
|  | - местного значения | - - | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 191,3 | 220 | 250 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | 0,12 | 0,36 | 0,5 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,09 | 0,18 | 0,25 |
|  | из них в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | - - | нет данных | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - - | - | - | - |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 55 | 160 | 220 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 41,3 | 80 | 110 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - - | 41,3 | 80 | 110 |
| 7.1.4 | Протяжённость водопроводных сетей | км | 50,2 | 52 | 55 |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | нет данных | 0,09 | 0,25 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | - - | нет данных | 0,09 | 0,25 |
|  | из них городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | 0 | 0,09 | 0,25 |
|  | в том числе городских поселений | - - | - | - | - |
| 7.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | 0,7 | 0,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВт | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | - | - | - |
| 7.3.2 | Потребность в: |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт·ч/ год | 6,0 | 6,3 | 6,67 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - | 1,4 | 1,48 | 1,74 |
|  | в том числе в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - тепле | млн.Гкал/год | н/д | 0,076 | 0,097 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - - | нет данных | 0,043 | 0,057 |
| 7.3.3 | Протяженность воздушных линий электропередач | км | 51,7 | 52,0 | 54,0 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | нет данных | 1,63 | 1,69 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | нет данных | 1,23 | 1,26 |
|  | из них в городских поселениях |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | - | - | - |
| 7.4.3 | Источники подачи газа | млн. м3/год | нет данных | - | - |
| 7.4.4 | Протяжённость газовых сетей | км | 22,65 | 26,5 | 27,5 |
| 7.5 | Связь |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность междугородних кабельных линий связи |  | нет данных | - | - |
| 7.5.2 | Охват населения телевизионным вещанием - всего | %/ от всего населения | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городского населения | %/от городского населения | - | - | - |
|  | - сельского населения | %/от сельского населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - всего | номеров на 100 семей | 30,1 | 45 | 60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - - | - | - | - |
|  | - в сельских поселениях | - - | 30,1 | 45 | 60 |
| 7.7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 0,67 | 0,76 | 0,86 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - - | 0,04 | 0,09 | 0,15 |
|  | из них в городских поселениях | - - | - | - | - |
| 7.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/.год | - | - | - |
| 7.7.3 | Мусоросжигательные заводы | - - | - | - | - |
| 7.7.4 | Мусороперегрузочные станции | - - | - | - | - |
| 7.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га | - | - | - |
| 7.7.6 | Общая площадь свалок, | га | нет данных | - | - |
|  | в том числе стихийных | - - | нет данных | - | - |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед/га | 2/4,3 | 2/4,3 | 2/4,3 |
| 8.2 | Общее количество крематориев | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | нет данных | - | - |
| 9.2 | Общий объем сброса сточных вод, из них в водоток после полной биологической очистки | млн.м3/год млн.м3/год | нет данных 0 | 0,033 0,033 | 0,091 0,091 |
| 9.3 | Удельный вес загрязненных водоемов | % | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 0 | 1,8 | 3,0 |
| 9.5 | Лесовосстановительные работы | - - | - | - | - |
| 9.6 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах свыше предельно допустимых уровней) | - - | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - - | нет данных | 1,6 | 2,8 |
| 9.8 | Защита почв от эрозии | - - | - | - | - |
| 9.9 9.10 | Дноуглубительные работы Расчистка водных трактов, ильменей | млн.м3 млн.м3 | 0 0 | 0,17 0 | 0,35 0 |

SWOT-анализ – термин, введённый в экономическую науку в 1963г. американским профессором Кеннетом Эндрюсом, обозначающий проведение в отношении объекта исследования анализа сильных сторон (strengths), слабых сторон (weaknesses), возможностей (opportunities), угроз (threats).