СОВЕТ

Муниципального образования

«Раздорский  сельсовет»

Камызякского района  Астраханской области

от  02.03.2021 г.                                                                          № 04

«О внесении изменений  в решение                                                                              Совета МО «Раздорский   сельсовет»                                                                                               от  07.09.2017 г.  № 11 «Об утверждении                                                                  Правил благоустройства территории                                                                    муниципального образования «Раздорский  сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169, руководствуясь Уставом муниципального образования «Раздорский   сельсовет»

РЕШИЛ:

- Внести в  Правила благоустройства муниципального образования «Раздорский  сельсовет» изменения и дополнить  статью 8 Правил пунктом 8.4. следующего содержания:

«8.4. Площадки для выгула собак

- Площадки для выгула собак необходимо размещать на территориях общего пользования жилого района, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

- Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

- Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное оборудование.

- Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

- Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

- На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования площадкой.

- Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.»

- Обнародовать данное решение путем размещения на информационном стенде в здании администрации и официальном  сайте муниципального образования «Раздорский сельсовет»   в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обнародовать.

- Настоящее решение вступает в силу с момента  обнародования.

Председатель Совета  МО,

Глава муниципального образования

«Раздорский  сельсовет»				                        В.П. Иконников